แผนการสอนที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีการถ่ายภาพระบบดิจิตอล เวลา 4 คาบ วิชา การถ่ายภาพเบื้องต้น ชั้น ปวช. เทคนิคการสอน ใช้แบบบรรยายและกระบวนการกลุ่ม

ใบความรู้ เทคโนโลยีการถ่ายภาพระบบดิจิตอล เทคนิคสำหรับการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล แม้ว่าการใช้กล้องดิจิตอลรุ่นใหม่อาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่คุณคุ้นเคยก็ตาม แต่คุณก็ยังสามารถถ่ายภาพ ชั้นยอดออกมาได้อยู่ดีโดยเพียงแต่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยให้คุณใช้ ประโยชน์จากกล้องดิจิตอลสำหรับงานต่อไปได้เพิ่มขึ้นจึงขอนำวิธีการถ่ายภาพให้ได้ดีของช่างภาพชั้นยอด หลายคนมาแนะนำเทคนิคของตนเอง จากนั้นคุณก็สามารถหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพไม่ดีจนทำให้อารมณ์เสีย แต่เปลี่ยนเป็นภาพถ่ายซึ่งเก็บเอาไว้ได้ชั่วชีวิตกันได้แล้ววิธีการที่จะถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอลให้ได้ภาพที่ ดีถูกใจนั้นจะต้องใส่ใจกับเรื่องต่อไปนี้ :- 1. ระบบพลังงาน 2. ปกป้องอุปกรณ์ 3. เตรียมเมมโมรีติดตัวให้มากพอ 4. เรียนรู้เกี่ยวกับกล้องของคุณเอง 5. ถ่ายภาพอย่างระมัดระวัง 6. ควรถ่ายภาพอะไร – และเมื่อไหร่ ระบบพลังงาน 1. ศึกษาวิธีการจัดการกับระบบพลังงาน : JorgeDaSilva ผู้จัดการของบริษัท Henry’s School of Imagingกล่าวว่า ปัญหาแบตเตอรี่หมดอาจจะทำให้คุณพลาดโอกาสการถ่ายภาพชั้นยอดได้ คุณควรพกแบตเตอรี่สองชุดและแท่นชาร์ทติดตัวเสมอ ขณะที่ใช้แบตเตอรี่ก้อนหนึ่งอยู่ อีกก้อนควรจะชาร์ทไฟทิ้งไว้ 2. ส่วน Larry Frank ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท Day Men Photo Marketing แนะนำว่า คุณอาจจะลงทุนซื้อชุดแบตเตอรี่คลิปออนแบบลิเธียมอิออนที่ชาร์ทไฟได้และใช้งานได้นานเป็นพิเศษอย่างDigiPower DPS-9000 ก็ได้ แบตเตอรี่ดังกล่าวสามารถใช้กับกล้องดิจิตอลส่วนใหญ่ได้ 3. ส่วนนักถ่ายภาพธรรมชาติและการท่องเที่ยวDanny Catt กล่าวว่า คุณควรศึกษาก่อนว่าประเทศที่คุณจะเดินทางไป ใช้พาวเวอร์อะแดปเตอร์แบบใด จากนั้นก็หาซื้อทรานสฟอร์เมอร์ (หรือน่าจะเป็นปลั๊กอะแดปเตอร์มากกว่า) ก่อนที่คุณจะออกเดินทาง ถ้าหากคุณไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์เป็นแบบใดและมีหน้าตาอย่างไร สอบถามจากผู้ขายดูก็ได้ 4. Frank กล่าวว่า จอ LCD ของกล้องดิจิตอลเป็นจุดที่สิ้นเปลืองพลังงานอย่างมาก คุณควรปิดการทำงานของจอ CLD เสีย และใช้ออปติคอลวิวไฟเออร์แทนเสียเป็นส่วนใหญ่ คำแนะนำ : จะใช้จอ LCD ก็ต่อเมื่อจำเป็นต้องถ่ายภาพแบบโคลสอัพ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาภาพหลุดเฟรม ปกป้องอุปกรณ์ 1. Catt กล่าวว่า กล้องดิจิตอลกลัวน้ำมากที่สุดกล้องตัวหนึ่งของเขาเคยโดนน้ำ จากนั้นมันก็ใช้งานไม่ได้อีกเลย ดังนั้นควรทำให้กล้องห่างน้ำเข้าไว้ แล้วใส่กล้องในกระเป๋ากันน้ำเสมอ 2. DaSilva แนะนำว่า ในกระเป๋าใส่กล้องควรใส่ถุงดูดความชื้นที่บรรจุซิลิกาเจลลงไปด้วย คุณสามารถ ซื้อถุงดูดความชื้นแบบนี้ได้ตามร้านขายกล้องทั่วไป 3. เมื่อผ่านด่านตรวจของสนามบิน ให้นำเอาการ์ดเมมโมรีใส่ถาดพลาสติกที่เตรียมเอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยง การเอกซเรย์ อุปกรณ์ตรวจจับโลหะ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ส่งคลื่นแม่เหล็กออกมาได้ เตรียมเมมโมรีติดตัวให้มากพอ 1. คู่มือของกล้องน่าจะบอกคุณได้ว่า คุณจะถ่ายภาพได้กี่ภาพ โดยขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพ ที่คุณคิดจะเก็บเอาไว้ในเมมโมรีการ์ด คุณควรใช้ข้อมูลนี้เพื่อคำนวณพื้นที่สำหรับภาพแต่ละภาพ จากนั้นคูณด้วยจำนวนของภาพที่คุณคิดจะถ่าย คำแนะนำ : ขนาดใหญ่ที่สุด = ความละเอียดสูงสุด เพื่อใช้สำหรับขยายภาพแบบจัมโบ้ 2. DaSilva แนะนำว่าคุณสามารถประหยัดพื้นที่ได้โดยถ่ายภาพความละเอียดต่ำ สำหรับภาพที่คุณคิดจะพิมพ์ออกมาเป็นใบเล็กๆ หรือส่งอีเมล์ออกไป 3. Catt กล่าวว่า ซื้อเมมโมรีการ์ดที่คุณคิดจะใช้ทั้งหมด (ทางที่ดีคุณเตรียมเผื่อสำรองไปด้วย) ก่อนที่คุณจะออกเดินทาง 4. ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ ของกล้องดิจิตอล และลบภาพที่คุณไม่ต้องการออกไป คำแนะนำ : ใช้สาย AV (โดยปกติกล้องดิจิตอลทุกรุ่นมักจะให้มาอยู่แล้ว) จากนั้นเสียบต่อกับทีวีในโรงแรมเพื่อทบทวนภาพที่คุณถ่ายเอาไว้แล้ว ถ้าหากคุณเดินทางเป็นประจำ คุณควรซื้อกล้องที่มีระบบแสดงผลที่ใช้ได้กับระบบโทรทัศน์แบบต่างๆ ทั่วโลกได้ เรียนรู้เกี่ยวกับกล้องของคุณเอง 1. Catt กล่าวว่า กล้องดิจิตอลส่วนใหญ่ไม่สามารถ ถ่ายภาพในเสี้ยววินาทีที่คุณคลิกชัทเตอร์ได้ดังนั้นคุณจำเป็นต้องเตรียมการถ่ายภาพเอาไว้ก่อนจากนั้นตรวจดูจากจอ LCD เพื่อดูว่าคุณได้ภาพที่ต้องการหรือไม่ ถ้าหากไม่ใช่ ให้ถ่ายภาพซ้ำอีกครั้งหนึ่ง 2. Frank แนะนำว่าถ้าหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการตั้งความไวแสง ให้ตั้งความไวแสงต่ำเอาไว้ก่อน(มืดกว่าที่ตั้งใจเอาไว้) ภาพที่เปิดหน้ากล้องมากเกินไปจะให้ผลลัพธ์ที่ขาวกว่าปกติ คำแนะนำ : Catt บอกว่าให้หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่มีดวงอาทิตย์อยู่ในจอด้วย 3. ศึกษาและใช้ประโยชน์จากออปชั่นต่างๆซึ่งระบุเอาไว้ในคู่มือ ตัวอย่างเช่น ใช้ชัทเตอร์ความเร็ว สูงเพื่อดักภาพที่ต้องการ หรือใช้ชัทเตอร์ความเร็วต่ำเพื่อสร้างภาพเบลอของการถ่ายภาพน้ำตก หรือบางอย่าง ที่บ่งบอกถึงความเคลื่อนไหว 4. นอกจากนั้นคุณควรทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติใหม่ๆ ที่มีอยู่ในกล้องเสียก่อนกล้องดิจิตอลส่วนใหญ่ยอมให้คุณถ่ายภาพเก็บไว้ จากนั้นใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์เพื่อ “เชื่อม” ภาพเข้าด้วยกันในภายหลังได้ นอกจากนั้นกล้องส่วนใหญ่ยังสามารถใช้เทคนิคพิเศษต่างๆ ได้ อาทิ การถ่ายภาพขาวดำ สีซีเบีย หรือสลับสีตรงข้ามเป็นต้น “ในบางครั้งคุณต้องมองนอกกรอบปกติด้วย” ถ่ายภาพอย่างระมัดระวัง 1. Frank กล่าวว่า : ทำให้วัตถุหลักมีขนาดใหญ่เข้าไว้ “พยายามคิดว่าคนที่จะมาดูภาพของคุณมีสมาธิ พอๆ กับเด็ก 3 ขวบ” 2. DaSilva แนะนำว่า : จงพยายามหลีกเลี่ยงการวางวัตถุหลักของคุณเอาไว้ในจุดบอด ให้คุณจินตนาการว่าเฟรมถ่ายภาพมีลักษณะเหมือนกับตารางเกมเอกซ์โอ ดังนั้นคุณต้องพยายามวางวัตถุลงไปบริเวณจุดตัดของตาราง 3. Catt กล่าวว่า : เมื่อต้องการถ่ายภาพภูมิทัศน์และพระอาทิตย์ตก คุณต้องตัดสินใจว่าส่วนใดที่มีความ สำคัญต่อภาพมากกว่าระหว่างพื้นดินและท้องฟ้าถ้าหากพื้นดินมีความสำคัญมากกว่า ให้วางเส้นขอบฟ้าเอาไว้ด้านบน บริเวณหนึ่งในสามของภาพด้านบนถ้าหากท้องฟ้ามีความสำคัญมากกว่าให้วางเส้นขอบฟ้าเอาไว้ที่หนึ่งในสามของด้านล่าง แต่ไม่ควรวางไว้ตรงกลางโดยเด็ดขาด 4. DaSilva กล่าวว่า : มองหาฉากตามธรรมชาติเพื่อวางวัตถุหลักลงไป ตัวอย่างเช่นยอดแหลมของโบสถ์ที่อยู่ในกรอบส่วนโค้งของโบสถ์ เป็นต้น 5. Catt แนะนำว่ามองหาเส้นที่อยู่ในฉาก(ถนนหรือรอยเท้าที่อยู่ในทราย) และพยายามกำหนดกรอบของภาพ เพื่อที่เส้นจะนำสายตาจากทางซ้ายตรงมาหาวัตถุหลัก ควรจะถ่ายภาพอะไร-และเมื่อไหร่ 1. DaSilva กล่าวว่า : คุณควรเน้นการถ่ายภาพครึ่งชั่วโมงจนถึงสองชั่วโมงก่อนและหลังพระอาทิตย์ขึ้นและตก แสงมุมต่ำของช่วงเวลาดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมากกว่า คำแนะนำ : เมื่อถ่ายภาพบริเวณที่มีแสงน้อย (ไม่ว่าจะเป็นในอาคารหรือนอกอาคารก็ตาม) คุณควรใช้สามขา น้ำหนักเบาขนาดเล็กเพื่อยึดกล้องให้มั่นคง เพื่อรองรับชัทเตอร์ความเร็วต่ำ 2. Frank อธิบายว่า “พยายามมองให้เล็กลงไปใต้พื้นผิว” เมื่อตอนที่ถ่ายภาพการท่องเที่ยวของคุณ เอง คุณควรพยายามถ่ายภาพที่ติดบรรยากาศและวัฒน-ธรรมของท้องถิ่นมาด้วย 3. ตรวจสอบในปฏิทินล่วงหน้าเพื่อดูว่าสถานที่ที่คุณจะเดินทางไปมีเทศกาล หรือการจัดงานพิเศษต่างๆให้คุณถ่ายภาพหรือไม่ คุณควรถ่ายภาพบริเวณท่าเรือและสวนสนุก หรือถ่ายภาพตลาดยามเช้าที่คนในท้องถิ่นออกมาจับจ่ายซื้อสินค้ากัน คำแนะนำ : เรียนรู้ภาษาท้องถิ่นบางคำและสอบถามคนท้องถิ่นก่อนว่าขอถ่ายภาพพวกเขาได้หรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่มีปัญหาใดๆ เทคนิคง่ายๆในการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล แต่ก่อนนั้น คนที่จะถ่ายภาพจริงๆ จังๆ มักจะต้องใช้กล้องแบบ SLR เป็นหลัก ส่วนกล้องแบบคอมแพคจะเป็นกล้องถ่ายภาพประเภทเล็งแล้วกดชัตเตอร์อย่างเดียว ทีเหลือจะปรับตั้งอะไรได้ไม่มาก นอกจากระบบแฟลชหรือระยะชัดที่สามารถปรับได้บ้างเล็กน้อย จนกระทั่งมีกล้องคอมแพคแบบ SLR ขึ้นมา กล้องคอมแพคจึงเริ่มมีระบบการทำงานหลากหลายและสามารถปรับตั้งได้มากขึ้นเรื่อยๆ เข้าสู่ยุคดิจิตอลซึ่งกล้องดิจิตอลในช่วงแรกมีราคาสูงกว่ากล้องฟิล์มมาก ในจำนวนเงินเท่ากัน ผู้ซื้อกล้องสามารถซื้อกล้อง SLR คุณภาพสูงได้ 1 ตัวแต่กลับซื้อกล้องดิจิตอลคุณภาพล่างๆ ได้ 1 ตัวด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ผลิตกล้องจึงพัฒนากล้องดิจิตอลแบบคอมแพคให้มระบบการทำงานเพียบเท่ากล้องฟิล์มที่มีระดับราคาใกล้ๆ กัน กล้องดิจิตอลคอมแพคปัจจุบันในระดับราคา 2 หมื่นกว่าบาท มีระบบปรับะระยะชัดต่อเนื่อง ถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ 5 ภาพ/วินาที ถ่ายภาพ ซ้อน มีวัดแสงเฉพาะจุด และทำได้มากมายเช่นเดียวกับกล้องฟิล์มแบบ SLR ที่ระดับราคาใกล้ๆ กัน ดังนั้นเราคงจะไม่สามารถกล่าวว่า กล้องคอมแพคเป็นกล้องปัญญาอ่อน เพราะกล้องคอมแพคมีระบบประมวลผลที่ฉลาด ซับซ้อน สามารถใช้งานจริงจังก็ได้ หรือใช้ถ่ายภาพเล่นๆ สนุกๆ ก็ยังได้ในกล้องตัวเดียวกันกล้องดิจิตอลแบบคอมแพคในระดับราคา 10,000 บาทกลางๆ ขึ้นไปจะมีระบบถ่ายภาพให้เลือกใช้งานเกือบครบ ทั้งระบบปรับตั้งเอง ระบบโปรแกรมชิฟ ชัตเตอร์อัตโนมัติ ช่องรับแสงอัตโนมัติ ระบบถ่ายภาพคร่อมอัตโนมัติ ปรับความชัดโดยผู้ใช้ วัดแสงเฉพาะจุด ซึ่งปกติระบบเหล่านี้จะมีในกล้องราคาแพงเท่านั้น ผู้ใช้สามารถใช้กล้องดิจิตอลคอมแพคถ่ายภาพได้ไม่น้อยหน้ามืออาชีพเท่าไร (กล้องมืออาชีพจะให้ภาพที่คมชัดรายละเอียดสูง และสีสันดีกว่ากล้องดิจิตอลคอมแพคเท่านั้น ส่วนลูกเล่นและระบบการทำงานแทบไม่ต่างกันแล้ว) หากผู้ใช้กล้องดิจิตอลคอมแพคสามารถเข้าใจระบบการทำงานของฟังก์ชั่นต่างๆ ในตัวกล้อง ก็สามารถถ่ายภาพได้ไม่น้อยหน้ามืออาชีพเช่นกัน สิ่งที่เป็นอุปสรรค์ในการถ่ายภาพสวยๆ จริงๆ อาจจะอยู่ที่ความไม่เข้าใจในการปรับตั้งกล้อง หรือคิดว่ากล้องตัวเองไม่น่าจะทำแบบโน้นแบบนี้ได้ ทั้งๆ ที่จริงแล้วกล้องสามารถทำได้มากมาย ต่อไปนี้เป็นเทคนิคการถ่ายภาพง่ายๆ โดยใช้กล้องดิจิตอลคอมแพคที่จะช่วยให้ผู้ใช้กล้องสามารถได้ภาพสวยงามดังใจมากยิ่งขึ้นในการถ่ายภาพกลางคืนหรือในสภาพแสงน้อยมากๆ โดยปกติจะมีการใช้แฟลชเพื่อเพิ่มแสงให้กับวัตถุ ภาพที่ปรากฏออกมา ส่วนของวัตถุและบริเวณใกล้เคียงจะมีแสงที่พอดี ส่วนที่ไกลออกไปมักจะมืดมากจนมองไม่เห็นอะไรเลย ถ้าเป็นภาพที่เน้นตัววัตถุที่เป็นจุดสนใจเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเป็นภาพที่ต้องการฉากหลังด้วย เช่น ภาพถ่ายคู่กับสถานที่ ภาพฉากหลังดำๆ คงไม่สวยและไม่สื่อถึงสิ่งที่เราต้องการบอกเล่าเท่าไรนัก ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจาก เมื่อเราเปิดให้แฟลชทำงาน กล้องถ่ายภาพจะเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงเพื่อป้องกันการสั่นไหวของภาพ เมื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง บริเวณด้านหน้าที่โดนแสงแฟลชจะมีความสว่างของแสงเพียงพอ แต่ที่ระยไกลออกไป ปริมาณแสงแฟลชจะไม่เพียงพอเพราะอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ระยะไกลจึงมีแต่แสงธรรมชาติหรือแสงตามสภาพเป็นหลัก แต่การที่กล้องใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง ทำให้แสงธรรมชาติหรือแสงตามสภาพเข้ามาไม่เพียงพอ ทำให้ภาพฉากหลังดำทางแก้คือ ต้องลดความเร็วชัตเตอร์ลงไปเพื่อให้เซ็นเซอร์สามารถเก็บแสงที่ฉากหลังได้เพียงพอ เราเรียกการใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำๆ ร่วมกับแฟลชในการถ่ายภาพในที่แสงน้อยๆ หรือกลางคืนว่า Slow-syncสามารถปรับตั้งระบบ Slow-sync ได้โดยการตั้งระบบแฟลชไปที่รูปคนกับดาว หรือรูปสายฟ้ากับคำว่า Slowการใช้งานระบบ Slow-sync ผู้ถ่ายภาพจำเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้องเพื่อมิให้ภาพสั่นไหวจากการใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ และไม่ควรให้จุดสนใจอยู่ห่างจากกล้องเกินระยะการทำงานของแฟลช (ถ้าเป็นกล้องคอมแพคที่มีแฟลชในตัว ระยะห่างจะไม่เกิน 2.5 เมตรโดยเฉลี่ย)ผู้ใช้กล้องดิจิตอลส่วนมากจะมีปัญหาภาพสั่นไหว โดยเฉพาะเมื่อถ่ายภาพในที่แสงน้อยๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากเวลาอยู่ในที่แสงน้อย กล้องจะลดความเร็วชัตเตอร์ลงมาเพื่อให้ปริมาณแสงเพียงพอ การสดความเร็วชัตเตอร์ (เพิ่มเวลาเปิดรับแสง) ทำให้ภาพมีโอกาสสั่นไหวได้มากขึ้น ยิ่งแสงน้อยเท่าไร ภาพยิ่งมีโอกาสสั่นไหวมากขึ้นเท่านั้น ผู้ใช้กล้องสามารถสังเกตว่าภาพจะมีโอกาสสั่นไหวหรือไม่จากการดูค่าความเร็วชัตเตอร์ที่จอ LCD ของกล้อง หากความเร็วชัตเตอร์ต่ำกว่า 1/60 วินาที โอกาสสั่นไหวของภาพจะสูง และยิ่งซูมภาพมากเท่าไร โอกาสภาพจะสั่นไหวยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ปกติความเร็วชัตเตอร์ที่สามารถทำให้มือถือกล้องนิ่งได้จะอยู่ที่ 1/ทางยาวโฟกัสของเลนส์เทียบกับกล้องขนาด 35มม. เช่น ถ้าใช้กล้องคอมแพคดิจิตอลที่ขนาดเลนส์ 5.6ทท. เทียบเป็นกล้อง 35 ได้ทางยาวโฟกัส 50 มม. ก็ควรใช้ความเร็วชัตเตอร์ประมาณ 1/50 วินาทีขึ้นไป เป็นต้น แต่ในสภาพแสงน้อยๆ โอกาสที่จะได้ใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงอย่างที่ต้องการเป้นไปได้น้อยมากๆ ดังนั้น ภาพจึงมีโอกาสสั่นไหวสูงเป็นพิเศษ ทางแก้ปัญหาจะมีอยู่ 2 แนวทางคือ 1. เพิ่มความไวแสงของกล้องให้สูงขึ้น เพื่อให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงขึ้น ข้อดีคือ สามารถใช้มือถือกล้องถ่ายภาพได้ตามปกติ ใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงจับการคลื่อนไหวของวัตถุได้ เหมาะกับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวในที่แสงน้อยๆ ข้อเสียคือ ภาพจะมีสัญญาณรบกวนสูงขึ้น ยิ่งเพิ่มความไวแสงยิ่งมีสัญญาณรบกวน ภาพจะขาดความคมชัด รายละเอียดหายไปบ้าง สีสันผิดเพี้ยนไม่อิ่มตัวนัก คุณภาพโดยรวมลดลง 2. ใช้ขาตั้งกล้อง ทำให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำได้โดยกล้องไม่สั่นไหว ข้อดีคือได้ภาพคมชัด สีสัน รายละเอียด และคุณภาพโดยรวมไม่ตกลงเหมือนการเพิ่มความไวแสง แต่ข้อเสียคือ ต้องพกขาตั้งกล้อง ซึ่งอาจจะเกะกะและสร้างความลำบากในการเดินทางอยู่บ้าง และไม่เหมาะกับการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวให้หยุดนิ่งภาพถ่ายของมือใหม่ส่วนใหญ่ วัตถุที่เคลื่อนไหวมักจะคมชัดหยุดนิ่ง โดยเฉพาะถ้าเป็นการถ่ายภาพโดยใช้ระบบโปรแกรมอัตโนมัติ กล้องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์สูงๆ ไว้ให้ตลอดเวลา ทำให้ป้องกันภาพสั่นไหวและ ช่วยให้ภาพเคลื่อนไหวหยุดนิ่งได้เป็นอย่างดี ภาพที่หยุดนิ่งกับภาพเคลื่อนไหวให้อารมณ์ภาพที่แตกต่างกันภาพหยุดนิ่งในบางครั้งจะดูตื่นเต้นเร้าใจ เช่น ภาพคนกระโดดค้างอยู่กลางอากาศ แต่บางครั้งอาจจะดูน่าเบื่อเช่น ภาพรถวิ่งบนถนนที่หยุดนิ่ง ดูแล้วไม่รู้ว่ารถกำลังวิ่งหรือจอดอยู่กับที่กันแน่ ภาพบางภาพจึงควรให้ดูเคลื่อนไหว และบางภาพควรให้ดูหยุดนิ่ง เพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพ แนะนำให้ใช้ระบบ Shutter Purity , S หรือ TV กล้องจะตั้งขนาดช่องรับแสงให้อัตโนมัติ ส่วนผู้ใช้เลือกความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการ จะให้ความสะดวกในการถ่ายภาพเป็นอย่างมากแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้าง เช่น ต้องดูว่ากล้องสามารถตั้งช่องรับแสงให้ได้หรือไม่ หากกล้องไม่สามารถตั้งช่องรับแสงได้จะมีคำว่า Over , Under ,ลูกศรกระพริบ หรือตัวเลขช่องรับแสงกระพริบ แสดงว่ากล้องไม่สามารถปรับตั้งค่าแสงได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์หรือความไวแสงให้สัมพันธ์กับปริมาณแสงในขณะนั้นด้วยภาพที่มีจุดสนใจคมชัด และฉากหน้าและฉากหลังเบลอ เราเรียกว่าภาพชัดตื้น ส่วนภาพที่มีจุดสนใจคมชัดฉากหลังและฉากหน้าคมชัดเช่นเดียวกัน เราเรียกว่า ภาพชัดลึก ภาพชัดตืนจะทำให้วัตถุที่เป็นจุดสนใจดูดดดเด่นออกจากฉากหน้าและฉากหลัง สามารถเน้นจุดสนใจได้เป็นอย่างดี มันจะใช้ในการถ่ายภาพบุคคลภาพมาโคร หรือภาพวัตถุในระยะใกล้ๆ ความชัดตื้นและชัดลึกของภาพขึ้นกับปัจจัยหลายประการ คือ 1. ขนาดและความละเอียดของอิมเมจเซ็นเซอร์ กล้องที่ใช้อิเมเมจเซ็นเซอร์ขนาดเล็กจะชัดลึกมากกว่าอิมเมจเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ 2. ทางยาวโฟกัสของเลนส์ เลนส์ทางยาวโฟกัสสั้นจะให้ความชัดลึกมากกว่าเลนส์ทางยาวโฟกัสสูงการแก้ไขภาพอันเดอร์คือต้องเพิ่มค่าแสงที่ไปยังเซ็นเซอร์ให้น้อยลง ซึ่งมีแนวทางอยู่ 2 วิธีด้วยกัน 1. หากใช้ระบบถ่ายภาพอัตโนมัติ ได้แก่ A, S, P หรือระบบถ่ายภาพตามลักษณะภาพต่างๆ เช่น ระบบถ่ายภาพบุคคล ภาพทิวทัศน์ ฯลฯ ให้ใช้ระบบชดเชยแสง (Exposure Compensation) มักจะทำสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย +- ให้ปรับไปทาง + จะเป็นการเพิ่มแสงให้ภาพสว่างขึ้น 2. หากใช้ระบบถ่ายภาพแบบปรับตั้งเอง (M) ให้ปรับช่องรับแสงกว้างขึ้นจากที่วัดได้ หรือเปิดความเร็วชัตเตอร์ลดลงจากที่วัดได้ จะทำให้แสงเข้าไปยังอิมมเจเซ็นเซอร์มากขึ้น ภาพจะสว่างขึ้นไปด้วยการจะชดเชยแสงมากหรือน้อยขึ้นกับความสว่างและพื้นที่ของส่วนขาวเป็นหลัก ให้ลองดูภาพที่ปรากฏบนจอLCD จะง่ายที่สุด หากเก่งพอให้ดูกราฟ Histogram แล้วก็จะรู้ค่าชดเชยแสงที่ต้องปรับได้เลยทันทีนอกจากปัญหาเรื่องถ่ายภาพย้อนแสงหรือมีส่วนขาวมากๆ แล้วภาพมืดเกินไปแล้ว เครื่องวัดแสงยังมีปัญหาในการถ่ายภาพที่มีส่วยมืดหรือส่วนดำมากๆ แล้วภาพสว่างเกินกว่าความเป็นจริงด้วยเช่นกันปัญหาเกิดเนื่องจากพื้นฐานการทำงานของเครื่องวัดแสงจะพยายามปรับให้ภาพถ่ายที่ได้มีสีเป็นโทนกลางๆเมื่อนำกล้องไปถ่ายภาพที่มีสีดำหรือสีเข้มมากๆ สีดำจะถูกปรับให้มีความสว่างในระดับกลาง หรือเป็นสีเทานั้นหมายถึงว่า ภาพที่ถ่ายได้ สว่างกว่าความเป็นจริง เราเรียกภาพที่สว่างกว่าความเป็นจริงว่า ภาพโอเวอร์(Over Exposure) การแก้ไขภาพโอเวอร์คือ ต้องลดค่าแสงที่ไปยังเซ็นเซอร์ให้น้อยลง ซึ่งมีแนวทางอยู่ 2 วิธีด้วยกัน 1. หากใช้ระบบถ่ายภาพอัตโนมัติ ได้แก่ A, S, P หรือระบบถ่ายภาพตามลักษณะภาพต่างๆ ให้ใช้ระบบชดเชยแสง ปรับไปทาง - จะเป็นการลดแสงทำให้ภาพมืดลง 2. หากใช้ระบบถ่ายภาพแบบปรับตั้งเอง (M) ให้ปรับช่องรับแสงแคบลงจากที่วัดได้ หรือเปิดความเร็วชัตเตอร์สูงขึ้นจากที่วัดได้ จะทำให้แสงเข้าไปยังอิมมเจเซ็นเซอร์น้อยลง ภาพจะมืดลงไปด้วยการจะชดเชยแสงมากหรือน้อยขึ้นกับความมืดและพื้นที่ของส่วนมืดเป็นหลัก ให้ลองดูภาพที่ปรากฏบนจอLCD จะง่ายที่สุด หากเก่งพอให้ดูกราฟ Histogram แล้วก็จะรู้ค่าชดเชยแสงที่ต้องปรับได้เลยทันทีเวลาหัดถ่ายภาพใหม่ๆ ผู้ใหญ่มักจะสอนว่า อย่างถ่ายภาพย้อนแสง ภาพจะไม่สวย หน้าจะดำ และภาพก็ออกมาเช่นนั้นจริงๆ ทำให้หลายคนฝังใจว่า ไม่ควรถ่ายภาพย้อนแสงเพราะหน้าจะดำ แจ่จริงๆ แล้ว เราสามารถถ่ายภาพย้อนแสงให้หน้าไม่ดำได้ถึง 3 วิธีด้วยกันคือ 1. ใช้ชดเชยแสง เป็นวิธีเดียวกับการถ่ายภาพวัตถุขาวให้ขาว เมื่อถ่ายภาพย้อนแสงเท่ากับว่ามีส่วนขาวสว่างจ้าเข้ามาในภาพ กล้องจึงปรับส่วนขาวให้เป็นเทา ภาพจึงมืดลง หากต้องการให้หน้าไม่ดำ ให้ใช้ระบบชดเชยแสงไปทาง + หรือลดความเร็วชัตเตอร์ หรือเปิดช่องรับแสงกว้างขึ้นเพื่อให้หน้าขาวขึ้น แต่วิธีนี้ด้านหลังจะสว่างจ้ามากขึ้น จนอาจจะเกิดแสงแฟลร์แสงฟุ้งขึ้นในภาพได้ 2. ใช้วัดแสงเฉพาะจุดวัดแสงที่หน้าแบบหรือจุดสนใจ จะทำให้ได้ค่าเปิดรับแสงที่แม่นยำ ไม่โดนส่วนขาวของท้องฟ้าหลอกเอาได้ หน้าจะขาวตามปกติโดยไม่ต้องชดเชยแสงใดๆ แต่ส่วนขาวในภาพจะสว่างจ้า 3. ใช้แฟลชลบเงา เป็นการเพิ่มแสงที่หน้าของแบบหรือจุดสนใจโดยตรง ทำให้ความแตกต่างของแสงฉากมือใหม่ส่วนใหญ่จะเล็งภาพที่ตรงกลางจอช่องมองภาพ เมื่อปรับความชัดภาพเรียบร้อยจะกดชัตเตอร์บันทึกภาพเลย ภาพส่วนใหญ่จึงมีจุดสนใจอยู่ตรงกลาง การที่นำเอาจุดสนใจไว้กลางภาพแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นบางครั้งจะทำให้ภาพดูนิ่ง ไม่สวย และดูน่าเบื่อง่าย ในขณะที่บางครั้งเราอาจจะอยากได้จุนใจใจไว้ที่ตำแหน่งอื่นๆ ภาพจะลงตัวมากกว่า แต่พอนำจุดสนใจไว้ส่วนอื่น ปรากฏว่า ภาพไม่ชัดปัญหาเกิดเนื่องจากกล้องจะปรับความชัดที่ตำแหน่งกลางภาพอยู่เสมอ ยกเว้นกล้องบางรุ่นที่มีระบบปรับความชัดแบบพื้นที่กว้าง กล้องจะหาตำแหน่งจุดสนใจอัตโนมัติ ซึ่งก็มีทั้งปรับความชัดได้ถูกต้องและปรับความชัดผิดพลาด ทางแก้คือใช้ระบบล็อคความชัดในการล็อคระยะชัดเอาไว้ ซึ่งสามารถใช้ได้ในระบบปรับความชัดแบบทีละภาพ (Single AF) แต่ม่สามารถใช้ในระบบปรับความชัดแบบต่อเนื่อง(Continue AF) ได้ วิธีการทำดังนี้ หลังกับแสงที่จุดสนใจลดลง สมดุลของแสงระหว่างฉากหล้าและหลังจะดีขึ้น สามารถถ่ายภาพให้เห็นทั้งจุดสนใจ และมีฉากหลังที่สวยงามมีรายละเอียดได้ การใช้แฟลชลบเงาให้ตั้งแฟลชไว้ที่ ON หรือ ไว้ทีรูปคน แล้วมีดวงอาทิตย์ด้านหลัง ระยะห่างจากกล้องถึงจุดสนใจไม่ควรเกิน 2 เมตร หากเกินนั้นแสงแฟลชจะไม่ เพียงพอที่จะสร้างสมดุลของแสงระหว่างฉากหลังกับจุดสนใจได้ วิธีนี้มีข้อดีคือ เห็นภาพชัดเจนไปทั่วทั้ง ภาพ แต่ข้อเสียคือ แสงจะดูกระด้าง ไม่เป็นธรรมชาติ 1. วางตำแหน่งจุดสนใจไว้กลางภาพ กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งเพื่อปรับความชัด กดปุ่กดชัตเตอร์ค้างเอาไว้อย่างนั้น อย่าปล่อยและอย่ากดลงไปสุด 2. จัดองค์ประกอบภาพใหม่ให้จุดสนใจไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ หรือให้ได้ภาพในมุมที่ต้องการ (ยังต้องกดชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งค้างเอาไว้) 3. กดชัตเตอร์ลงไปสุด กล้องจะบันทึกภาพ จะได้ภาพที่จุดสนใจคมชัดแม้จะไม่ได้อยู่กลางภาพก็ตาม ดอกไม้สีสวยๆ กับวัตถุเล็กๆ ดูสวยงามมักจะเป็นจุดสนใจที่ดีเสมอ แต่ภาพทีได้มักตรงข้ามกับความน่าสนใจ เป็นประจำ กล้องดิจิตอลคอมแพตจะมีระบบถ่ายภาพมาโครที่เป็นรูปดอกไม้ เมื่อเข้าสู่ระบบนี้กล้องจะ สามารถปรับความชัดได้ใกล้ขึ้น ได้ภาพวัตถุที่มีขนาดใหญ่เต็มจอภาพ แต่ส่วนใหญ่มักมีปัญหา ภาพไม่ชัด เท่าไรนัก ปัญหาคือ บางคนเข้าใกล้เกินไป ทำให้กล้องปรับความชัดไม่ได้ บางคนถ่ายไกลเกินไป ทั้งๆ ที่ กล้องถ่ายภาพได้ใกล้มากๆ การถ่ายภาพในระยะใกล้ให้ได้สัดส่วนภาพอย่างที่ต้องการนั้น ประการแรก ผู้ใช้กล้องควรรู้ว่ากล้องของตัว เองสามารถปรับความชัดได้ใกล้เท่าใด กล้องดิจิตอลคอมแพคมันปรับความชัดได้ไกลมากๆ ขึ้นกับระบบปรับ ความชัดที่ใช้งาน เช่น ระบบปกติถ่ายได้ใกล้สุด 60 เซนติเมตร ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการถ่ายภาพวัตถุเล็กๆ ให้ดูใหญ่ ระบบมาโครที่มักจะถ่ายภาพได้ใกล้ประมาณ 10-60 เซนติเมตร(ต้องดูข้อมูลจากคู่มือ) และระบบ ซุปเปอร์มาโครที่จะปรับความชัดใกล้มากๆ ประมาณ 3-20 เซนติเมตร หากถ่ายภาพวัตถุที่มีขนาดเล็ก ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบมาโครก่อน จากนั้นประมาณระยะห่างจากวัตถุให้อยู่ใน ระยะชัดที่กล้องสามารถปรับได้ แล้วกดปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อปรับระยะชัด ตำแหน่งที่ปรับความชัดควรเป็น ตำแหน่งที่มีรายละเอียดสูง มีความแตกต่างของพื้นผิว มิเช่นนั้นกล้องจะปรับความชัดไม่ได้แม้จะอยู่ในระยะ ชัดที่กล้องทำงานได้ก็ตาม ต้องใจเย็นปรับระยะชัดของภาพให้ได้จริงๆ จากนั้นจัดองค์ประกอบแล้วกด ชัตเตอร์ อย่ากดชัตเตอร์หากภาพไม่ชัดเพียงพอ เนื่องจากการถ่ายภาพใกล้ความชัดลึกจะต่ำมาก หากปรับ ระยะชัดพลาด ภาพจะไม่ชัดทันที และไม่ควรใช้ระบบสมดุลสีของแสงแบบ Auto ภาพจะมีสีผิดเพี้ยนได้ง่าย เมื่อถ่ายภาพมาโคร การถือกล้องต้องนิ่งและรักษาระยะห่างระหว่างกล้องกับวัตถุให้คงที่มากที่สุด หากระยะเปลี่ยนภาพจะไม่ชัดทันที ต้องปรับระยะชัดใหม่ การใช้ขาตั้งกล้องจะช่วยให้ภาพคมชัดดีกว่าในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเร็วๆ ให้ได้จังหวะตามที่ต้องการ สำหรับกล้องดิจิตอลคอมแพคอาจจะเป็นเรื่องน่าหนักใจพอสมควร โดยปกติเรามักจะกดชัตเตอร์ในจังหวะที่ดีที่สุด และหวังว่าจะได้ภาพในจังหวะที่กดชัตเตอร์ออกมา แต่สำหรับกล้องดิจิตอลแบบคอมแพคมักไม่เป็นเช่นนั้น กล้องดิจิตอลแบบคอมแพคมีช่วงระยะเวลานับตั้งแต่ผู้ใช้กดชัตเตอร์ไปจนสุดถึงเวลาที่บันทึกภาพจริงๆ นานพอสมควร หากผู้ใช้กดชัตเตอร์ในจังหวะที่พอดีที่สุด ภาพที่ได้มักจะเลยจังหวะนั้นไปไกล เราเรียกเวลาที่เหลื่อมกันตั้งแต่กดชัตเตอร์จนสุดถึงช่วงที่กล้องบันทึกภาพว่า Time Lag ในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้จึงต้องทำการปรับตั้งกล้องเอาไว้ให้เรียบร้อยก่อน ทั้งโฟกัส ค่า แสง และเมื่อถึงเวลาที่วัตถุใกล้จะเข้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการให้ถ่ายภาพต่อเนื่องเอาไว้ จะได้ภาพหลายๆ ภาพมาเลือกภาพที่ดีที่สุดในภายหลัง ขั้นตอนมีดังนี้ 1. ปรับตั้งระบบถ่ายภาพไปที่ A, S, P หรือระบบที่ต้องการใช้งาน 2. ตั้งระบบถ่ายภาพต่อเนื่องเอาไว้ที่ Continue 3. ทำการปรับระยะชัดและค่าแสงเอาไว้ล่วงหน้า ต้องการให้วัตถุอยู่ที่ตำแหน่งใด ให้โฟกัสล่วงหน้าและล็อคระยะชัด รวมทั้งค่าแสงเอาไว้ก่อน (โดยการกดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งค้างเอาไว้ ส่วนค่าแสง ถ้าอยู่ในระบบ ปรับตั้งเอง M ให้ตั้งชัตเตอร์และช่องรับแสงรอเอาไว้เลย แต่ถ้าอยู่ในระบบอัตโนมัติทั้งหมด ให้ล็อคค่าแสงโดยการกดปุ่มกดชัตเตอร์ครึ่งหนึ่ง กล้องจะล็อคค่าแสงพร้อมความชัด) 4. เมื่อวัตถุเข้าใกล้ระยะหรือตำแหน่งที่ต้องการ ให้กดชัตเตอร์เพื่อบันทึกภาพค้างเอาไว้ (เวลาที่กดชัตเตอร์ ล่วงหน้าขึ้นกับ Time Lag ของกล้อง) 5. ให้หยุดบันทึกภาพเมื่อวัตถุออกนอกตำแหน่งที่ต้องการแล้วการถ่ายภาพต่อเนื่องเพื่อให้ได้จังหวะภาพที่ต้องการ ต้องอาศัยการฝึกฝนและความเข้าใจในตัวกล้องพอสมควร จึงควรฝึกบ่อยๆ (ไม่ต้องกลัวเปลืองฟิล์มอยู่แล้ว) หลายครั้งที่มือใหม่ถ่ายภาพออกมาแล้วมีมีสันไม่ถูกใจ แล้วก็ไม่สามารถบอกได้ว่าไม่ถูกใจอย่างไร รวมถึง หาสาเหตุที่ภาพออกมามีสีสันไม่ได้ดังใจไม่ได้ บางภาพสีผิดเพี้ยน บางภาพสีซีดๆ โดยเฉพาะกับ ภาพดอกไม้สีสดๆ สีม่วงเข้ม สีชมพู ภาพพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ภาพยามเช้าและเย็น ภาพใต้ แสงไฟทังสเตน ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้กล้องดิจิตอลส่วนใหญ่จะปรับตั้งระบบสมดุลสีของแสง เอาไว้ที่ Auto ซึ่งกล้องจะทำการปรับแก้สีภาพอัตโนมัติ ระบบสมดุลสีแบบ Auto จะใช้งานได้ดีต่อในภาพ นั้นมีส่วนขาวที่เป็นขาวอย่างแท้จริงอยู่ด้วย หากภาพไม่มีส่วนขาวอยู่เลยมักจะเกิดสีผิดเพี้ยนเพราะ Auto WB ทำงานผิดพลาด จะเห็นได้จากภาพช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกจะมีสีไม่แดงสด สีมักจะซีดๆ ไม่เหมือน ตาเห็น มีข้อแนะนำง่ายๆ ในการใช้ระบบ White Balance เพื่อให้ได้ภาพที่ดีคือ 1. หากต้องการแก้สีของภาพให้ขาวเป็นขาว แม้ว่าแสงที่ใช้จะมีสีไม่ขาวจริงก็ตาม แนะนำให้ใช้ระบบ WB แบบ Auto 2. ถ้าต้องการบรรยากาศของสีและแสงความความเป็นจริง แนะนำให้ใช้ค่า WB แบบ Daylight ที่เป็นรูปดวง อาทิตย์จะได้บรรยากาศสมจริงมากกว่า 3. หากต้องการแก้สีของแสงให้เป็นขาวเหมือนแสงกลางวันจริงๆ แนะนำให้เลือกแหล่งค่า WB ตามแหล่ง กำเนิดแสงที่ใช้ จะทำงานได้ดีกว่าระบบ Auto 4. ถ้าถ่ายภาพวัตถุที่มีสีสันจัดจ้าน แม่แต่วัตถุสีในภาพ และไม่มีส่วนสีขาวในภาพ แนะนำให้ใช้ระบบ WB แบบ Daylight จะได้ภาพที่มีสีสันดีกว่า หากใช้ระบบ Auto มักได้ภาพที่มีสีสันผิดเพี้ยน ชนิดของกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล กล้องถ่ายภาพดิจิตอลที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันมีการพัฒนาไปมาก มีการออกแบบมาให้สามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งเราสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท 1. กล้องคอมแพ็ค ดิจิตอล .กล้องคอมแพ็คดิจิตอลเป็นกล้องดิจิตอลที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย เพียงศึกษาวิธีใช้งานเพียงเล็กน้อยก็สามารถใช้งานได้ โดยหลักการแล้วกล้องคอมแพ็คดิจิตอลมีหลักการทำงานเหมือนกับกล้องคอมแพ็คที่ใช้ฟิล์มถ่ายภาพ ในปัจจุบันเป็นกล้องที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากใช้งานง่ายและราคาไม่แพงมากนัก โดยปกติจะมีความละเอียดของภาพประมาณ 1-3 ล้านพิกเซล ซึ่งความละเอียดขนาดนี้สามารถขยายภาพได้ถึงขนาด 8 x 10 นิ้ว โดยยังให้คุณภาพของภาพในระดับที่ดี นอกจากนั้นกล้องคอมแพ็คดิจิตอลในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและออกแบบให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้สะดวก เช่น ระบบการซูมภาพ ระบบการวัดแสงอัตโนมัติ ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 2. กล้องดิจิตอลชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว .กล้องดิจิตอลชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว เป็นกล้องถ่ายภาพดิจิตอลที่มีการพัฒนาจากกล้องขนาด 35 มม.ที่ใช้ฟิล์ม โดยมีหลักการทำงานเหมือนกับกล้องถ่ายภาพสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวแบบใช้ฟิล์ม จะแตกต่างกันตรงที่กล้องดิจิตอลจะใช้แผ่นการ์ดเป็นตัวรับและบันทึกข้อมูล ในปัจจุบันกล้องถ่ายภาพดิจิตอลชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวจะมีความละเอียดของภาพสูง 5 - 6 ล้านพิกเซล และยังมีการพัฒนาให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูลให้สูงกว่านี้ นอกจากนั้นยังได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น โดยเพิ่มเติมในส่วนของประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ระบบการวัดแสง , ระบบการตั้งความไวชัตเตอร์ ,ระบบบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง 3. กล้องดิจิตอลขนาดกลาง กล้องดิจิตอลขนาดกลางมีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับกล้อง 120 ที่ใช้ฟิล์ม จะแตกต่างกันในเรื่องความละเอียดในการบันทึกภาพ โดยปกติจะสามารถบันทึกรายละเอียดได้มากกว่า 5 ล้านพิกเซลขึ้นไป ส่วนมากจะใช้กันในธุรกิจการพิมพ์ และการโฆษณาที่ต้องการคุณภาพของงานที่ต้องการความละเอียดของภาพสูง หรือต้องการขยายภาพขนาดใหญ่ กล้องดิจิตอลขนาดกลางจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงมากจึงมีใช้เฉพาะกลุ่มของผู้ดำเนินธุรกิจในการถ่ายภาพโฆษณา หรือสิ่งพิมพ์ ความละเอียดของกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ....... ....... กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล มีความแตกต่างกันในความสามารถในการบันทึกรายละเอียดแตกต่างกัน ซึ่งรายละเอียดของการบันทึกภาพจะกำหนดค่าเป็นหน่วยที่เรียกว่า พิกเซล (Pixel) ซึ่งในกล้องแต่ละชนิดจะมีความสามารถที่จะบันทึกรายละเอียดแตกต่างกันดังที่กล่าวมาแล้ว เช่น 1 - 2 ล้านพิกเซล, 3 ล้านพิกเซล หรือ 5 ล้านพิกเซล ซึ่งค่าพิกเซลยิ่งมากย่อมหมายถึงคุณภาพในการบันทึกรายละเอียดของภาพยิ่งสูงขึ้น ค่าของพิกเซลหมายถึง หน่วยพื้นฐานที่ย่อยที่สุดซึ่งจะแสดงค่าความละเอียดของภาพโดยคิดจากพื้นที่กว้าง 1 นิ้ว x ยาว 1 นิ้ว ถ้าค่าพิกเซลยิ่งมากความละเอียดของภาพยิ่งสูง .......ในปัจจุบันกล้องถ่ายภาพดิจิตอลส่วนใหญ่จะมีความละเอียดมากกว่า 1 ล้านพิกเซล ซึ่งในการเลือกใช้งานผู้ใช้จึงจำเป็นจะต้องเลือกให้ถูกกับลักษณะการใช้งาน เช่นถ้าต้องการบันทึกภาพเพื่อนำไปใช้ประกอบในการทำเวบเพจ ความละเอียดไม่จำเป็นจะต้องมาก อาจใช้เพียง 3- 5 แสนพิกเซลก็เพียงพอแล้ว แต่ถ้าต้องการจะบันทึกภาพทั่วไปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก โดยอาจนำไปอัดขยายขนาดภาพ ขนาด 3 x 5 นิ้ว - 4 x 6 นิ้ว ความละเอียดของกล้องควรใช้ความละเอียดประมาณ 2 - 3 ล้านพิกเซล ก็เพียงพอ แต่ถ้าต้องการนำภาพไปขยายขนาดใหญ่ ความละเอียดก็จำเป็นต้องสูงขึ้น เช่น 5 - 6 ล้านพิกเซล ซึ่งแน่นอนถ้าเราเลือกใช้กล้องที่มีความละเอียดในการบันทึกภาพสูงขึ้นราคาของกล้องก็สูงขึ้นด้วยเป็นต้น เพราะฉะนั้น การพิจารณาเลือกซื้อกล้องให้เหมาะสมกับลักษณะงานจึงถือว่าเป็นการเลือกใช้ที่ฉลาดและประหยัดงบประมาณได้อย่างดี การบันทึกข้อมูลของกล้องระบบดิจิตอล การบันทึกภาพของกล้องถ่ายภาพทั่วไปเราใช้ฟิล์มในการเก็บบันทึก ส่วนในกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลเราใช้แผ่นข้อมูลในการบันทึก ซึ่งแผ่นข้อมูลที่ใช้ในการบันทึกภาพนั้นมีการใช้ในหลายลักษณะ ดังนี้ .1. แผ่นบันทึกข้อมูลแบบดิสก์เก็ต (Diskett) เป็นแผ่นบันทึกข้อมูลขนาด .3 นิ้ว เช่นเดียวกับแผ่นดิสก์เก็ตคอมพิวเตอร์จะใช้กับกล้องที่มีความละเอียดไม่มากนัก โดยตัวแผ่นข้อมูลแบบดิสก์เก็ตจะบันทึกภาพในนามสกุล .BMP หรือ JPG ได้ประมารณ 25 - 30 ภาพเท่านั้น ......2. แผ่นบันทึกข้อมูลแบบ Compact Flash เป็นแผ่นบันทึกข้อมูลที่มีขนาดเล็กกว่าแผ่นดิสก์เก็ตและสามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่า รวมถึงความรวดเร็วในการบันทึกภาพที่สูงขึ้น 3. แผ่นบันทึกข้อมูลแบบ Smart Media เป็นแผ่นบันทึกที่ได้มีการพัฒนาขึ้นในระยะหลัง มีขนาดเล็กกว่าแผ่นบันทึกข้อมูลแบบ Compact Flash และมีขนาดความจุของข้อมูลให้เลือกใช้ได้มากมาย ตั้งแต่ 8 - 256 MB ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ แต่การใช้งานของแผ่นบันทึกข้อมูลแบบ Smart Media ค่อนข้างระวังรักษายาก เนื่องจากหน้าสัมผัสที่เป็นแผ่นทองเหลืออาจเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย จึงจำเป็นจะต้องระมัดระวังในการใช้งานเป็นกรณีพิเศษ เช่น พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสด้วยมือโดยตรง โดยเฉพาะบริเวณหน้าสัมผัส 4. แผ่นบันทึกข้อมูลแบบ Memory Stick เป็นแผ่นบันทึกข้อมูลอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก สามารถบันทึกข้อมูลได้มากแต่มีราคาค่อนข้างสูงจึงไม่ได้รับความนิยมมากนัก 5. แผ่นบันทึกข้อมูลแบบ Micro Drive แผ่นบันทึกข้อมูลแบบไมโครไดร์ฟ มีลักษณะคล้ายคลึงกับแผ่นบันทึกข้อมูลแบบ Compact Flash สามารถบันทึกข้อมูลได้มาก บางรุ่นสามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้มากถึง 1 GB 6. แผ่นบันทึกข้อมูลแบบ Multi Media Card เป็นแผ่นบันทึกข้อมูลที่มีขนาดเล็กมาก เพียง 32 x 24 มิลลิเมตร และมีความหนาเพียง 1.4 มิลลิเมตร ซึ่งถือว่าเล็กมาก ความจุของแผ่นบันทึกข้อมูลชนิดนี้สูงสุดจะมีขนาดความจุ 128 MB 7. แผ่นบันทึกข้อมูลแบบ SD Card (Secure Digital Card) เป็นแผ่นบันทึกข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Multi Media Card แต่จะมีความหนากว่า สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ง่ายขึ้นและมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงขึ้น นอกจากนั้นยังถูกออกแบบมาให้สามารถป้องกันการทำสำเนาข้อมูลได้อีกด้วย ขนาดความจุของแผ่นบันทึกข้อมูลแบบ SD Card จะมีขนาดความจุตั้งแต่ 8 MB - 256 MB 8.แผ่นบันทึกข้อมูลแบบ Mini CD-RW เป็นแผ่นบันทึกข้อมูลลักษณะเป็นแผ่นกลมคล้ายกับแผ่นซีดีทั่วไป จะใช้กับกล้องบางรุ่นเท่านั้น ในปัจจุบันไม่ค่อยได้รับความนิยมเนื่องจากมีขนาดใหญ่ เก็บรักษายาก เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลใต้น้ำ 5 ประการ หลายๆคนคงชื่นชอบการดำน้ำใต้ท้องทะเล ซึ่งทำให้เรารู้สึกเหมือนได้อยู่ในโลกอีกโลกนึง ซึ่งสวยงามมากๆ และก็คงไม่แปลกที่เราอยากจะเก็บภาพและเวลาดีๆเหล่านั้น โดยการถ่ายภาพเก็บมาไว้เชยชมเป็นที่ระลึก นักดำน้ำสน๊อคเกอร์ หรือสกูบ้า หลายๆคนคงอยากจะรู้ว่าจะมีเทคนิคในการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลใต้น้ำยังไง เพื่อให้ได้ภาพที่สวย คมชัด ถูกใจ แต่สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยคือ คุณต้องแน่ใจด้วยว่ากล้องของคุณนั้นเป็นกล้องที่กันน้ำได้หรือมีเคสสำหรับกันน้ำสำหรับกล้องนะจ๊ะ..ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า... 1.การใช้แฟรช ในบริเวณใต้น้ำนั้น แสงแดดจะถูกกรองด้วยคลื่นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความลึกของน้ำด้วย คุณแทบจะไม่ได้เห็นแสงสีแดงเลย เพราะว่า คลื่นแสงนั้นจะถูกกรองในระยะ 2 นิ้ว ลึกลงมาใต้ผิวน้ำ และถัดไปก็จะเป็นแสงสีส้ม ,เหลือง ,เขียว และสุดท้ายคือ สีน้ำเงิน หากคุณไม่ใช้แฟลช สีสันของภาพที่คุณถ่ายใต้ผิวน้ำจะถูกบันทึกเป็นสีน้ำเงินทั้งหมด คุณควรที่จะใช้แฟลชช่วยด้วยและเข้าไปให้ใกล้วัตถุที่คุณจะถ่ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ซึ่งจะทำให้ได้ภาพที่มีสีสัน สดใสและแม่นยำ 2.การตั้งค่าไปที่โหมด macro setting ของกล้อง ตั้งค่ากล้องของคุณไปที่โหมด macro ที่ส่วนมากจะมีอยู่ในกล้องดิจิตอลเกือบทุกรุ่น ซึ่งในโหมดนี้จะช่วยให้คุณสามารถซุมภาพหรือวัตถุได้ในระยะที่ใกล้ขึ้น และให้ได้ภาพที่เผยให้เห็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตใต้ท้องทะเลที่ต่างออกไป ซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจจะเล็กจนเกินไปที่ตาเปล่าจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และการหักเหของแสงซึ่งจะทำให้วัตถุที่เรามองเห็นใต้น้ำนั้นใหญ่กว่าปกติถึง 25เปอร์เซ็น เพียงแค่คุณใช้โหมดที่ว่านี้คุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่า จะไม่ได้เก็บภาพสวยๆของสิ่งชีวิตใต้ท้องทะเล อย่างเช่น เจ้าปลาการ์ตูน แน่นอน.. 3.ดำน้ำให้ฉ่ำอุราไปกับพ้องเพื่อน เวลาคุณดำน้ำ ส่วนมากเราก็จะไปกันเป็นหมู่คณะเพื่อความปลอดภัย แต่อย่างน้อยต้องมีบัดดี้ไว้คอยเป็นเพื่อนไว้สักคนนึงเสมอ เพื่อที่จะได้เอามันไว้เป็นทาสช่วยเราในการถ่ายภาพด้วยไงล่ะ การถ่ายภาพใต้ผิวน้ำนั้นจะต้องใช้แสงสว่างค่อนข้างมาก ในเมื่อเรามีเพื่อนแล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ โดยให้มันถือไฟให้นั่นเอง 4.จัดองค์ประกอบภาพและแสง เทคนิคในการถ่ายภาพที่สำคัญคือแสง เราควรจัดองค์ประกอบแสงของภาพตามที่เราเห็นสมควร แฟลชยังคงเป็นแสงหลักที่เราจะต้องใช้ และที่เพิ่มอีกย่างนึงคือแสง Backlight ที่ทำให้ภาพดูมีมิติมากขึ้น และอีกอย่างคือพยายามปรับตัวเลนส์ซูมให้ได้ระยะโฟกัสที่กว้างที่สุด และจัดองศาของแฟลชให้ได้ภาพและเงาที่สวยที่สุดด้วย 5.ถ่ายภาพจากทางด้านล่างของวัตถุ เพื่อให้ได้ภาพที่ดูมีชีวิตและให้ความรู้สึกที่เหมือนจริงมากขึ้น คุณน่าจะลองถ่ายภาพวัตถุของคุณจากด้านล่างดู อย่างเช่นปลา ซึ่งมันก็จะมีทั้ง ตา ปาก และก็ครีบ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะทำให้ภาพที่ได้นั้นมันดูมีชีวิตมากขึ้น และตรงส่วนของครีบปลานั้นก็จะให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหว ซึ่งถ้าเราเลือกถ่ายภาพจากทางด้านบนเราก็จะไม่สามารถเก็บดีเทลเรานี้ได้ แต่ถึงกระนั้นการถ่ายภาพจากทางด้านบนก็สามารถสร้างภาพที่สวยงามได้เช่นเดียวกัน การทดลองและประสบการณ์จะช่วยให้คุณรู้ถึงเทคนิคในการถ่ายภาพมากขึ้น แต่การถ่ายรูปใต้น้ำนั้นก็ต้องระมัดระวังและคำนึงถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ำด้วย..ไม่ว่าจะเป็นปลา หรือปะการังต่างๆ เราจะได้มีทรัพยากรที่สวยงามเหล่านี้เอาไว้ได้เชยชมกันนานๆ ไม่ใช่แค่เห็นเฉพาะแต่ในรูปถ่ายยังไง การแสดงผลและพิมพ์ภาพดิจิตอล - การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล (Digital camera) ซึ่งมีการบันทึกภาพด้วยระบบหน่วยความจำ(Memory) สามารถแสดงผล หรือการชมภาพที่ถ่าย หรือการพิมพ์ภาพลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษ พลาสติก ผ้า ฯลฯ มีหลายวิธีด้วยกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ การแสดงผลภาพถ่าย การบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอล สามารถเลือกรูปแบบการแสดงรูปภาพได้หลายรูปแบบ เช่น 1.แสดงภาพด้วยจอ LCD (Liquid crystal display) หรือ จอภาพผลึกเหลว เป็นจอภาพ ระบบ ดิจิตอลขนาดเล็ก ที่ติดมากับตัวกล้อง สามารถแสดงผลในลักษณะของภาพกราฟิก ที่สามารถแสดงผลภาพ ที่บันทึกได้ทันที กล้องบางรุ่นยังสามารถ ตกแต่งภาพได้ในตัวกล้อง การแสดงผลการบันทึกภาพระบบดิจิตอล ด้วยจอ LCD ในตัวกล้อง. 2. ต่อเชื่อมสัญญาณภาพกับเครื่องรับโทรทัศน์ กล้องดิจิตอลบางรุ่น สามารถต่อสัญญาณ AV เข้ากับ เครื่องรับโทรทัศน์ การชมจะต้องเป็นสัญญาณดิจิตอลเพียงอย่างเดียว เพื่อชมภาพได้จอขนาดใหญ่ สามารถ ชมได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (Motion picture) การต่อสัญญาณจากกล้องดิจิตอลเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อชมภาพด้วยจอขนาดใหญ่. 3. ต่อเชื่อมสัญญาณภาพกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการต่อเชื่อมสัญญาณจากกล้องเข้า เครื่อง คอมพิวเตอร์ และสามารถชมภาพได้ทางจอภาพ (Monitor) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านระบบการทำเทคโนโลยีการถ่ายภาพระบบดิจิตอล ต่อเชื่อมสัญญาณภาพกับเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากจะได้ชมภาพที่มีความคมชัดแล้วยัง สามารถตกแต่งภาพ ในลักษณะต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมสำหรับตกแต่งภาพ เช่น Adobe Photoshop. 4. กรอบภาพอิเล็คทรอนิกส์ ในช่วงต้นปี ค.ศ.2000 หรือ พ.ศ. 2543 บริษัท โซนี่ ได้ผลิตกรอบภาพ ที่มีจอ LCD และมีช่องเสียบการ์ดที่เรียกว่า Memory Stick ที่ใช้สำหรับบันทึกภาพจากกล้องดิจิตอล โดยกรอบภาพ นี้จะสามารถแสดงรูปถ่าย และสามารถเลื่อนเปลี่ยนภาพที่บันทึกออกแสดงทางกรอบภาพได้อย่างคมชัด กรอบภาพอิเล็คทรอนิกส์ เป็นเทคโนโลยีในการแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องดิจิตอล ซึ่งบริษัทโซนี่ ได้ผลิตออกมาจำหน่าย ในปี ค.ศ.2000. นอกจากนี้ ยังมีการแสดงภาพในรูปแบบอื่น ๆ อีก ซึ่งผู้ผลิตแต่ละบริษัทได้พยายามพัฒนารูปแบบ ที่ทันสมัย และสะดวกต่อผู้ใช้ เช่น การฉายจอขนาดใหญ่ด้วยเครื่องฉาย LCD Projector เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก หรือนาฬิกาข้อมือ ที่สามารถบันทึกภาพ และแสดงภาพทางหน้าปัทม์นาฬิกาซึ่งผู้ใช้ต้อง ศึกษาลักษณะ ของการนำเสนอ แต่ละประเภทเพื่อประยุกต์ ใช้ให้เกิด ประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด ระบบการพิมพ์ภาพ นอกจากการแสดงภาพถ่ายในลักษณะต่าง ๆ แล้ว เพื่อความสะดวกในการทำสำเนาภาพเพื่อแจกจ่าย หรือเก็บเป็นที่ระลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอัดภาพลงบนกระดาษ หรือวัสดุอื่น ๆ ก็สามารถทำได้ เช่นเดียว กับ กล้องถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์ม โดยสามารถ พิมพ์ภาพได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น 1. การพิมพ์ภาพผ่านเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink Jet) ระบบนี้จะต้องเป็นสัญญาณภาพระบบดิจิตอล เท่านั้น สีที่ใช้จะเป็นสีน้ำ 4 สี บางรุ่นมีถึง 6 สี ที่อยู่ในเครื่องพิมพ์ โดยสั่งงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถ พิมพ์ภาพได้ทั้งภาพสีและ ขาวดำ กระดาษที่ใช้พิมพ์ภาพควรใช้กระดาษที่ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์แบบนี้โดยเฉพาะคุณภาพของภาพที่ได้อาจจะมีความละเอียด และสีของภาพด้อยกว่าระบบถ่ายภาพด้วยฟิล์มสีหรือสไลด์ แต่หลาย บริษัทก็ได้พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นและแนวโน้มราคาจะถูกลง เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink Jet)สำหรับ พิมพ์ภาพจากกล้องดิจิตอลโดยผ่านการ สั่งงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์. 2. การพิมพ์ภาพ ระบบ Dye Sub เป็นระบบการพิมพ์ภาพที่ทันสมัย ขนาดเล็กและสามารถพกพาได้ การพิมพ์ ภาพใช้สัญญาณดิจิตอล จากกล้องดิจิตอลโดยตรง หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษที่ใช้พิมพ์ ภาพเป็นกระดาษ สำหรับการพิมพ์ระบบนี้โดยเฉพาะ โดยใช้ความร้อนในการพิมพ์ภาพผ่านริบบิ้นสีลงบนกระดาษ เครื่องพิมพ์ภาพระบบ Dye Sub ยี่ห้อ Olympus มีหลักการทำงานโดยใช้ความร้อนในการพิมพ์ภาพผ่าน ริบบิ้นสีลงบนกระดาษ. 3. การอัด ขยายภาพภาพด้วยระบบดิจิตอลมินิแลป (Digital Minilab) เป็นเทคโนโลยีของ เครื่องอัด ขยายภาพ สำหรับธุรกิจร้านถ่ายภาพ เป็นเครื่องอัด ขยายภาพที่สามารถรับสัญญาณ ดิจิตอลจาก แผ่นดิสก์เก็ต (Diskette) หรือจาก แผ่นซีดีรอม (CD-ROM) ที่ให้ความละเอียดและความคมชัดสูง ขยาย ภาพได้หลายขนาด ซึ่งแนวโน้ม ร้านค้าที่ให้บริการ ล้างอัด ขยายภาพจะนำเครื่องพิมพ์ภาพแบบนี้เพิ่มมากขึ้น ตามกระแสความนิยมของผู้ใช้บริการ บางบริษัท ยังให้บริการ อัด ขยายภาพผ่านทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ (E-mail) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าอีกด้วย เครื่องดิจิตอลมินิแลป (Digital Minilab) สำหรับอัด ขยายภาพระบบดิจิตอล ซึ่งร้านค้าที่ให้บริการล้าง อัด ขยายภาพ นำมาใช้ในการอัดขยายภาพจากกล้องดิจิตอล. 4. ระบบการอัด ขยายภาพ แบบThermal printer เป็นการอัด ขยายภาพระบบดิจิตอลเช่นเดียวกัน โดยมีหลักการ คือใช้ความร้อน ในการอัดภาพ โดยใช้หมึกพิมพ์แบบริบบิ้นสี กระดาษสำหรับอัดภาพเป็น กระดาษ ที่ใช้เฉพาะเครื่อง Thermal printer เท่านั้น ระบบการอัด ขยายภาพ แบบThermal printerและหลักการทำงานโดยใช้ความร้อน เพื่อนำสีจากริบบิ้นสีพิมพ์ลงบนกระดาษ. นอกจากการพิมพ์ภาพระบบดิจิตอลที่ได้กล่าวถึงทั้ง 4 รูปแบบ นี้แล้ว ยังมีรูปแบบอื่น ๆ ที่ได้พัฒนา ขึ้นมา เช่น เครื่องพิมพ์แบบ Plotter printer เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์การ ใช้งาน และลักษณะ ของคุณภาพของภาพถ่ายแต่ละประเภท ซึ่งเทคโนโลยีดิจิตอลพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรต้องศึกษา และติดตาม ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อเลือกใช้งานในรูปแบบที่เหมาะสม และคุ้มค่าที่สุดเพื่อผลงานภาพถ่าย ที่ตรงตามความต้องการ 12 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล กล้องดิจิตอลแม้จะมีหลักการทำงานคล้ายกับกล้องใช้ฟิล์มคือ แสงแผ่นเลนส์ ผ่านรูรับแสง และม่านชัตเตอร์ ไปตกกระทบกับเซ็นเซอร์ภาพ (ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ CCD) ก่อนกดชัตเตอร์กล้องจะปรับโฟกัสและวัดแสง หรือจะปรับตั้งเองก็ได้ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ แต่ด้วยความที่เป็นดิจิตอล ทำให้ ปรับแต่ง ฟังก์ชั่น หรือลูกเล่นต่างๆ ได้มากมายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในกล้องใช้ฟิล์ม จึงต้องเรียนรู้เพิ่มเติม และ ทำความเข้าใจให้ดี จึงจะใช้กล้องดิจิตอลได้อย่างคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ และได้ประโยชน์สูงสุด - ปิดสวิตซ์ทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน กล้องดิจิตอล มีระบบการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มาก ควรปิดสวิตซ์ทุกครั้งที่เลิกใช้งาน จะช่วยให้คุณถ่ายภาพได้มากขึ้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆ หากมีฟังก์ชั่น Auto off ให้ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน 30 หรือ 60 วินาที - ใช้แบตเตอรี่ชาร์จดีกว่า กล้องดิจิตอลหลายรุ่นใช้แบตเตอรี่แบบ AA อัลคาไลน์ โดยแถมมาให้ด้วย 2 หรือ 4 ก้อน แต่คุณอาจตกใจเมื่อใส่แบตเตอรี่ใหม่เข้าไป กดชัตเตอร์ถ่ายไป 20-30 ภาพ โดยเปิดดูภาพ จากจอมอนิเตอร์ และใช้แฟลชถ่ายภาพ แบตเตอรี่ก็หมดเสียแล้ว ขอแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่แบบ นิเกิล-เมทัลไฮไดร์ (NiMH) ซึ่งชาร์จไฟเพิ่มได้ ราคาก้อนละ 100-150 บาท เลือกแบบที่ให้กำลังไฟ 1000-1500 มิลลิแอมป์ จะถ่ายภาพได้นานขึ้น ถ้าหมดก็ชาร์จใหม่ ซื้อเผื่อไว้สัก 2-3 ชุดก็จะดี ส่วนกล้องที่แถมแบตเตอรี่ NiMH หรือ Li-ion มาให้อยู่แล้ว อาจซื้อเพิ่มอีกสักหนึ่งชุดเผื่อฉุกเฉิน - ดูภาพในช่องมองออฟติคัล ในกล้องใช้ฟิล์มแบบ SLR หรือ คอมแพค เราจะมองภาพจากช่องมอง ซึ่งกล้องดิจิตอลก็มีเช่นกัน เรียกว่าช่องมองภาพออฟติคัล ออกแบบให้สัมพันธ์ กับทางยาวโฟกัส ของเลนส์ทุกช่วงซูม และยังดูภาพจากจอมอนิเตอร์แบบ LCD ทางด้านหลังได้ด้วย ทำให้ผู้ใช้นิยมดูภาพจากมอนิเตอร์แทน แต่วิธีนี้แบตเตอรี่จะหมดเร็วมาก ควรใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเช่น การถ่ายภาพมาโครระยะใกล้ๆ ซึ่งจะให้มุมภาพ ที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง ถ้าถ่ายภาพไกลๆ ซัก 5 เมตรขึ้นไป ให้ดูจากช่องมองภาพ แบบออฟติคัลแทน - เปลี่ยนไปใช้การ์ดความจุสูง การ์ดจัดเก็บภาพมีหลายแบบ เช่น CF, Microdrive, SmartMedia, Memory Stick, SD, MMD เป็นต้น ปัจจุบันมีความจุสูง และราคาที่ลดลง เช่น CF ความจุ 128 MB หาซื้อได้ในราคาเพียง 3,000-4,000 บาทเท่านั้น (สองปีก่อนราคา 17,000-20,000 บาท) ปัจจุบันการ์ด CF มีจำหน่ายในขนาด 512 MB แล้ว ต้นปีหน้าจะมีขนาด 1000 MB หรือ 1GB ตามออกมาอีกหลายยี่ห้อ หรือการ์ด Microdrive (ใช้แทนการ์ด CF ได้ในบางยี่ห้อ) ความจุ 340, 500 และ 1000MB ก็น่าสนใจ เพราะเทียบขนาดความจุแล้ว ถูกกว่ามากทีเดียว แต่เป็นการ์ดแบบฮาร์ดดิสก์ ต้องระวังอย่าให้ตกหล่นจะเสียหายได้ง่าย เมื่อการ์ดมีความจุสูง ก็จะช่วยให้ถ่ายภาพได้มากขึ้น ในบางครั้งเมื่อไม่แน่ใจเรื่องสภาพแสง อาจถ่ายภาพคร่อม เผื่อไว้หลายๆ ภาพ แล้วค่อยมาเลือกภาพที่ดีที่สุดภายหลัง - อย่าใส่การ์ดขณะเปิดสวิตซ์กล้อง เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ควรใส่การ์ดขณะที่สวิตซ์กล้องถูกเปิดอยู่ และควรใส่การ์ดด้วยความระมัดระวัง ให้ใส่การ์ดเข้าไปตรงๆ ในด้านที่ระบุไว้ในคู่มือ หากใส่ผิดด้านจะใส่ไม่ได้ อย่าไปฝืนโดยเด็ดขาด หากจะให้ผู้อื่นยืมไปใช้ควรอธิบายให้เข้าใจด้วยทุกครั้ง - ใช้แฟลชภายนอก กล้องบางรุ่นสามารถใช้แฟลชภายนอกได้ โดยเสียบเข้ากับฮอทชู หรือสายซิงค์แฟลช วิธีนี้ทำให้ได้ภาพที่ดีขึ้นและใช้งานได้ไกลกว่าแฟลชขนาดเล็กที่ติดอยู่บนตัวกล้อง การใช้แฟลช ที่มีกำลังไฟสูงภายนอก ทำให้ใช้รูรับแสงแคบได้ ส่งผลให้ภาพมีระยะชัดลึกมากขึ้น และ ประหยัดแบตเตอรี่ที่ตัวกล้อง เพราะไม่ต้องใช้แฟลชที่มีอยู่ในตัว - ล็อคภาพสำคัญเอาไว้ กล้องบางรุ่นมีฟังก์ชั่นล็อคภาพ ป้องกันการลบโดยไม่ตั้งใจ เพราะส่วนใหญ่เน้นให้ลบภาพทิ้งได้ง่ายๆ เพื่อถ่ายภาพใหม่ต่อไป ทำให้เผลอลบภาพสำคัญทิ้งไป ดังนั้นหลังจากถ่ายภาพจนได้ภาพที่พอใจแล้ว ควรกดปุ่มล็อคภาพทุกครั้ง - จัดเก็บภาพด้วยซีดีรอม หลังจากถ่ายภาพจนการ์ดเต็มแล้ว เรามักถ่ายโอนภาพทั้งหมด ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งภาพจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าฮาร์ดดิสก์ของคุณจะมีมากแค่ไหน แต่ถ้าเกิดปัญหาเสียขึ้นมา ภาพที่คุณอุตส่าห์ถ่ายมาทั้งหมดก็จะสูญหายไปทันที เพื่อความปลอดภัย ควรบันทึกภาพลงแผ่นซีดี-รอม ซึ่งมีความจุ 650-700 MB ต่อแผ่น ราคา 20-30 บาทเท่านั้น ควรเลือกแผ่นซีดี ที่มีคุณภาพเช่น Kodak Fujifilm หรือ Sony ซึ่งมีความคงทนเก็บรักษาได้ยาวนานหลายสิบปี ส่วนเครื่องเขียนแผ่นซีดี ราคาลดลงมาก ประมาณ 4,000 บาทขึ้นไป และควรเขียนแผ่นซีดีไว้สองแผ่น เก็บรักษาไว้โดยไม่นำมาใช้งานหนึ่งแผ่น อีกแผ่นสำหรับการใช้งานทั่วๆ ไป ถ้าแผ่น ซีดีเสียหายหรือสูญหายยังมีต้นฉบับอีกแผ่น นำมาก๊อปปี้เพื่อใช้งานได้อีก - ซูมขยายภาพดูความคมชัด ฟังก์ชั่นดิจิตอลที่ผมใช้บ่อยคือ หลังจากถ่ายภาพไปแล้ว ให้กดปุ่มซูมขยายภาพขึ้นมาดู โดยซูมให้มากที่สุดจากนั้นเลื่อนดูส่วนต่างๆ ของภาพว่าคมชัดเพียงพอหรือไม่ บางครั้งการถ่ายภาพด้วยช่วงซูมเทเล แล้วเปิดรูรับแสงกว้าง ระยะชัดลึกจะน้อยมาก ทำให้ความคมชัด มีเฉพาะบางส่วนเท่านั้น หากเป็นกล้องใช้ฟิล์ม ต้องรอหลังจากล้างฟิล์มแล้ว ถึงจะรู้ว่า ภาพที่ได้ มีความคมชัดดีมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ ในกรณีที่ถ่ายภาพ ด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำ แล้วไม่มั่นใจว่า ภาพจะคมชัดเพียงพอ สามารถซูมขยายภาพขึ้นมาดูได้เช่นกัน - ปรับความสว่างของจอมอนิเตอร์ หากคุณถ่ายภาพโดยวัดแสงให้พอดี แล้วพบว่า ภาพที่ปรากฎ บนจอมอนิเตอร์ มืดเกินไปหรืออันเดอร์ อย่าเพิ่งโทษว่าระบบวัดแสงผิดพลาด ลองโหลดภาพ เข้าสู่คอมพิวเตอร์ แล้วเปิดภาพนั้นดู ขอแนะนำให้ใช้ซอพท์แวร์เปิดภาพที่แถมมาพร้อมกล้อง ถ้าพบว่าภาพสว่างพอดี แสดงว่า จอมอนิเตอร์มืดเกินไป ให้เลือกเมนูปรับเพิ่มความสว่างจนเท่ากับที่ปรากฎบนจอคอมพิวเตอร์ - ใช้กราฟฮีสโตแกรม กล้องดิจิตอลส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีฟังก์ชั่น แสดงกราฟฮีสโตแกรมบนจอมอนิเตอร์ ทำให้ทราบได้ทันทีว่า ภาพที่ถ่ายไปแล้วมีโทนภาพดีมากน้อยแค่ไหน หากส่วนที่เป็นชาโดว์ (โทนมืด) หรือส่วนที่เป็นไฮไลท์ (โทนสว่าง) ไม่ดีพอ สามารถปรับแก้ไขโทน หรือ คอนทราสท์จากฟังก์ชั่นเมนู แล้วถ่ายภาพใหม่จนได้โทนภาพดีที่สุด แม้ว่าจะสามารถปรับแก้ไขโทนภาพจากซอพท์แวร์ตกแต่งภาพเช่น Adobe Photoshop ก็ตาม แต่การถ่ายภาพให้มีโทนภาพดีที่สุด โดยไม่ต้อง ปรับแต่ง หรือ ปรับเพียงเล็กน้อย จะให้ภาพที่ดีกว่า มีรายละเอียดครบถ้วน ตั้งแต่ส่วนสว่างที่สุด จนถึงมืดที่สุดในภาพ - เลือกใช้ฟอร์แมท RAW หรือ TIFF กล้องดิจิตอลมักมีฟอร์แมทภาพให้เลือกใช้ 2 อย่างคือ JPEG เป็นการบีบอัดภาพให้มีขนาดไฟล์เล็กลง เพื่อประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บภาพ มีข้อเสียคือคุณภาพลดลง การไล่เฉดสีไม่ดีพอ เพราะแสดงดีได้เพียง 24 บิต หากต้องการภาพคุณภาพสูงสุด ควรเลือกฟอร์แมท RAW หรือ TIFF ซึ่งจะไม่มีการบีบอัดข้อมูล อีกทั้งการ์ดจัดเก็บภาพในปัจจุบันมีความจุสูง และราคาที่ลดลงตามลำดับ ในอนาคตอาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้ฟอร์แมท JPEG อีกต่อไป และฟอร์แมท RAW ยังสามารถ บันทึกภาพ ให้แสดงสีได้ 12 บิตต่อสีหรือ 36 บิต (RGB) การไล่เฉดสีจึงดีเยี่ยม ได้ภาพที่ดูเป็นธรรมชาติ เช่นเดียวกับการใช้ฟิล์ม การใช้งานกล้องดิจิตอล .......การเลือกใช้งานของกล้องดิจิตอล เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ไม่ควรมองข้ามเพราะนอกจากจะทำให้เราสามารถใช้งานได้เหมาะสมกับลักษณะงานแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นอีกด้วย ในปัจจุบันกล้องถ่ายภาพดิจิตอลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความละเอียดที่ได้มีการพัฒนาให้สามารถให้ความละเอียดที่สูงมาก แต่ในการเลือกใช้เราควรเลือกให้เมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งได้ 4 ระดับ 1. ความละเอียดน้อยกว่า 1 ล้านพิกเซล เหมาะสำหรับการทำภาพประกอบเวบเพจที่ใช้บนอินเตอร์เน็ตหรือแสดงผลขนจอควมพิวเตอร์ในการนำเสนอผลงาน ถ้านำมาอัดขยายภาพจะให้รายละเอียดไม่ดีนัก 2. ความละเอียดขนาด 1 ล้านพิกเซล เหมาะสำหรับงานสิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก หรือใช้ในการนำเสนอผลงาน Presentation 3. ความละเอียดขนาด 2 - 3 ล้านพิกเซล เหมาะสำหรับงานถ่ายภาพทั่วไป เช่น ภาพบันทึกต่าง ๆ เนื่องจากความละเอียดระดับนี้สามารถนำมาขยายภาพได้ เช่น ภาพขนาด 4 x 6 นิ้ว, 6 x 8 นิ้ว หรือ 8 x 10 นิ้วเป็นต้น 4. ความละเอียดขนาด 4 ล้านพิกเซลขึ้นไป เหมาะสำหรับงานที่ต้องการคุณภาพสูง หรือต้องการขยายภาพขนาดใหญ่และต้องการคุณภาพของภาพที่สูงมาก เมื่อเราทราบแล้วว่ากล้องดิจิตอล มีให้เราเลือใช้ได้หลายระดับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน การใช้งานของกล้องดิจิตอลที่ถูกวิธีจึงเป็นเรื่องที่ผู้ใช้งานไม่ควรมองข้ามซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1. ช่องมองภาพ (Viewfinder) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จะแตกต่างกับช่องมองภาพของกล้องถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์มเล็กน้อย เนื่องจากปัจจุบันช่องมองภาพของกล้องดิจิตอลบางรุ่นเป็นช่องมองภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Viewfinder) หรือเรามักเรียกว่าช่องมองภาพแบบ EVF ซึ่งเปรียบเสมือนการนำจอโทรทัศน์ขนาดจิ๋วไปบรรจุไว้ในช่องมองภาพนั่นเอง ถ้าเราไม่ได้เปิดสวิตซ์ของกล้องถ่ายภาพ เราก็ไม่สามารถมองเห็นภาพจากช่องมองภาพซึ่งแตกต่างกับช่องมองภาพแบบทั่วไป นอกจากการมองเห็นภาพของกล้องดิจิตอลจะสามารถมองผ่านช่องมองภาพแล้ว กล้องดิจิตอลส่วนมากจะมีจอภาพสำหรับแสดงผลให้ผู้ถ่ายภาพได้เห็นผลของการบันทึกภาพ หรือใช้แทนช่องมองภาพปกติ เนื่องจากการบันทึกภาพโดยผ่านการมองผ่านจอภาพจะแสดงผลที่ถูกต้องมากกว่าการมองผ่านช่องมองภาพ (Viewfinder) โดยเฉพาะกล้องดิจิตอลขนาดเล็ก จะให้ผลในการบันทึกภาพได้ถูกต้องมากกว่า แต่การใช้จอภาพในการแสดงผลก็ทำให้แบตเตอรี่ของกล้องหมดเร็วเช่นกัน 2. การบันทึกภาพ การบันทึกภาพของกล้องดิจิตอลแตกต่างจากกล้องที่ใช้ฟิล์มปกติ โดยการบันทึกภาพของกล้องดิจิตอล เราต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 2.1 ความจุของแผ่นบันทึกข้อมูลเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาอย่างมาก โดยปกติกล้องดิจิตอลจะต้องใช้แผ่นบันทึกข้อมูลเก็บภาพแทนฟิล์ม ถ้าเราเลือกใช้แผ่นข้อมูลที่มีความจุน้อย เช่น 8 MB หรือ 16 MB การบันทึกภาพก็บันทึกภาพได้น้อย แต่การที่เราจะใช้แผ่นข้อมูลที่สามารถบันทึกข้อมูลได้มากนั้น ราคาของแผนบันทึกข้อมูลก็มีราคาสูงมากเช่นกัน โดยทั่วไปแล้วถ้าเราต้องการนำภาพที่บันทึกไปใช้งานแต่ละครั้งไม่มาก การใช้แผ่นข้อมูลที่มีความจุน้อยถึงปานกลางถือเป็นทางเลือกที่ฉลาด เพราะเมื่อบันทึกภาพไปแล้วเราสามารถถ่ายโอนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์แผ่นดิสก์แล้วนำแผ่นบันทึกข้อมูลนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้ 2.2 พิจารณาถึงความละเอียดในการบันทึกภาพ การบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอลสามารถเลือกบันทึกภาพด้วยความละเอียดแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำภาพนั้นไปใช้อะไร ยกตัวอย่างเช่น เรามีแผ่นบันทึกข้อมูล 8 MB ถ้าไปบันทึกภาพแบบละเอียดมากเราอาจได้ภาพเพียง 1-10 ภาพ แต่ถ้าบันทึกภาพที่ไม่ต้องการความละเอียดมากอาจบันทึกภาพได้หลายสิบภาพ โดยเฉพาะถ้านำไปใช้ประโยชน์ในการเป็นไฟล์ภาพใช้กับการทำเวบเพจ แต่ละภาพมักใช้ความละเอียดไม่เกิน 70 KB เท่านั้น นอกจากการพิจารณาถึงการเลือกความอะเอียดในการบันทึกภาพแล้ว การเลือกรูปแบบการบันทึกข้อมูลถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาสำหรับผู้ใช้งานกล้องดิจิตอล เนื่องจากปัจจุบันกล้องดิจิตอลสามารถบันทึกภาพได้หลายรูปแบบ เช่น JPEG , TIFF , RAW ซึ่งการบันทึกภาพทั้ง 3 รูปแบบสามารถบันทึกข้อมูลได้แตกต่างกันดังนี้ JPEG (Join Potographic Group) เป็นการบันทึกภาพที่ไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ของการบันทึกข้อมูล เนื่องจากการบันทึกด้วย JPEG จะมีการบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็ก ทำให้เราสามารถบันทึกภาพได้มาก แต่การบันทึกด้วยรูปแบบนี้จะทำให้คุณภาพของภาพลดลง TIFF (Tagged Image File Format) รูปแบบนี้เป็นการบันทึกภาพที่ให้คุณภาพสูง และให้รายละเอียดของภาพสูง แต่การบันทึกภาพด้วยรูปแบบนี้จะใช้พื้นที่ในการบันทึกข้อมูลมาก RAW เป็นการบันทึกภาพที่แตกต่างจากการบันทึกแบบ JPEG และ TIFF เนื่องจากการบันทึกภาพรูปแบบ RAW จะไม่ผ่านขบวนการแปลงข้อมูลเหมือน JPEG หรือ TIFF ทำให้เราสามารถปรับแต่งคุณภาพของภาพได้ง่ายกว่า การใช้และการบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล การใช้และบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพดิจิตอลอย่างถูกวิธี ย่อมหมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพของกล้องถ่ายภาพให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งจะขอแนะนำวิธีการใช้และบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพดิจิตอลอย่างถูกวิธีดังนี้ 1. ใช้งานอย่างระมัดระวัง เนื่องจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอลมีระบบการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อน เมื่อเราใช้งานจึงจำเป็นต้องใช้อย่างทะนุถนอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง 2. ตรวจสอบการใช้งานก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาด เช่น สวิตซ์ปิดเปิดกล้อง , ฝาครอบเลนส์ , แบตเตอรี่ 3. เลือกใช้แบตเตอรี่ให้ถูกต้องกับลักษณะการใช้งาน โดยดูได้จากคู่มือการใช้กล้องที่กำหนดมา ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือชำรุดและควรนำแบตเตอรี่ออกจากกล้องทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน 4. ทำความสะอาดกล้องอย่างสม่ำเสมอ โดยควรจะทำความสะอาดหลังจากการใช้งานทุกครั้ง และต้องทำความสะอาดอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะบริเวณเลนส์และช่องใส่การ์ดข้อมูล ต้องให้ความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ 5. เก็บกล้องในที่ที่ไม่มีฝุ่นละอองหรือห่างจากความร้อน เช่น ไม่ควรเก็บกล้องไว้ในตู้เสื้อผ้า ในรถหรือที่มีฝุ่นละอองมาก ควรเก็บไว้ในตู้เก็บโดยเฉพาะที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้จะดีที่สุด 6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสแผ่นบันทึกข้อมูลโดยตรง เนื่องจากแผ่นบันทึกข้อมูลบางชนิดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดข่วน เมื่อจำเป็นจะต้องใช้งานควรสัมผัสเฉพาะบริเวณขอบของแผ่นบันทึกข้อมูล หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณหน้าสัมผัสเพราะอาจเกิดรอยขีดข่วนหรือความชื้นจากเหงื่อและจากการสัมผัสอาจทำอันตรายแก่แผ่นบันทึกข้อมูลได้ 7. ไม่ควรนำแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในกล้องถ่ายภาพ ทุกครั้งเมื่อถ่ายภาพเสร็จแล้วควรนำแบตเตอรี่ออกจากกล้อง เนื่องจากกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลจะทำงานตลอดเวลาเมื่อมีแบตเตอรี่บรรจุอยู่ถึงแม้เราจะปิดสวิทช์กล้องแล้วก็ตาม ในหลักการทำงานของกล้องดิจิตอลนั้น หลังจากเราบันทึกภาพแล้วตัวเซนเซอร์ในตัวกล้องจะทำหน้าที่ในการรับภาพ โดยแปลงสัญญาณภาพส่งไปยังหน่วยประมวลผลเพื่อคำนวณออกมาเป็นภาพ แล้วจึงส่งภาพที่บันทึกไว้ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำของกล้องในรูปแบบของการ์ด Smart Media, Compact Flash ซึ่งมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลแตกต่างกัน เช่น 16 MB , 32 MB , 64 MB หรือ 128 MB