แบบทดสอบ

เรื่องสมดุล

ชื่อ..................................................................แผนก/ช่าง..................................................................................................

ตอนที่1 แบบปรนัยเติมคำให้ถูกต้อง                                                                                  ( 10 คะแนน )

1. ถ้ามีแรง  3  แรงกระทำต่อวัตถุให้สมดุล แรงทั้ง  3  จะต้องเป็นอย่างไร.......................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………

2  การสมดุลสมบูรณ์ของวัตถุจะต้องเป็นอย่างไร...........................................................................................................

3. มีแรง  3  แรง ขนาด  20 , 25  และ  10  N  กระทำต่อวัตถุให้สมดุลได้หรือไม่...........................................................

4.                                                                แท่งไม้มีแรง  4  แรงกระทำดังรูป  แท่งไม้อยู่ในสภาพสมดุลหรือไม่อย่างไร

10N

5N                               5N

10N

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

5. เปิดพัดลมเพดานให้หมุนเป็นการสมดุลชนิดใด.......................................................................................................

6.                                                                             จงเขียน  F.B.D  กระทำต่อโครงสร้างเบาตั้งอยู่บนฐาน  A

P

A                                         B

แบบหมุดย้ำ(Fix  support)  และฐาน  B  แบบกลิ้ง ( Roller  support)

และมีแรงดึง  P  ที่ยอด ( ให้เขียนที่ รูป  )

7. นาย ก.  และนาย ข. ใช้คานยาว  6  เมตรแบกวัตถุหนัก  150  N โดย  แขวนวัตถุห่างจากนาย ก.  2 เมตร นาย ก.

และนาย ข. จะออกแรงเท่าใด  นาย ก.....................................  นาย ข........................................................

8. สายไฟฟ้าแรงสูงมีน้ำหนัก 10 N/m  ขึงสายไฟฟ้ายาว   1 km   ให้ตกท้องช้างทำมุม  30°   กับแนวระดับ  ที่หัวเสาทั้งสอง  จงคำนวณหาแรงตึงของสายไฟฟ้า..........................................................................................................................

9. วัตถุมีน้ำหนัก  20  N  วางอยู่บนพื้นเอียง   30  และอยู่นิ่งบนพื้นเอียงจงคำนวณหา  แรงเสียดทานของพื้นเอียง

..............................................

10. จากโจทย์ข้อ  9  จงคำนวณหาสัมประสิทธ์ความเสียดทานผิวสัมผัสพื้นเอียงกับวัตถุ ...............................................................

ตอนที่2  ให้แสดงวิธีทำอย่างละเอียด                                                                                      (  10  คะแนน  )

1.                                                                  จากรูปเป็นการสมดุลด้วยเชือก  4  เส้น ถ้า  W =  100  N

30

T4

T3

60   T2

T1

W  =  100  N

จงคำนวณหาแรงตึงในเส้นเชือก  T1     T2      T3  และ    T4

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

C

A                             D

B

2.                                                           ทรงกลมเหล็ก  2  ลูกหนักลูกละ  100  N  วางอยู่บนพื้นเอียงทำมุมกับแนวราบ

37  ดังรูป   จงคำนวณหาแรงปฏิกิริยาที่ตำแหน่ง   A , B  ,  C  และ  D

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...

..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………