บทที่ 3

วงจรดิฟเฟอร์เรนทิเอเตอร์

2.4   คุณสมบัติของวงจร อาร์-ซี ดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์

วงจร อาร์-ซี ดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์   ก็คือวงจรซึ่งประกอบไปด้วยตัวต้านทาน  และตัวเก็บประจุต่ออนุกรมกับแหล่งจ่ายแรงดันโดยที่เอาต์พุต  ได้แก่แรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน โดยทั่วไปสัญญาณแรงดันจากแหล่งจ่ายแรงดันมักเป็นสัญญาณแรงดันรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสัญญาณแรงดันที่เอาต์พุตนี้นิยมเรียกว่า “สัญญาณดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์” เขียนเปรียบเทียบกับสัญญาณอินทิเกรเตอร์ได้ดังในรูปที่ 2.7

รูปที่ 2.7  แสดงการเปรียบเทียบสัญญาณอินทิเกรเตอร์กับสัญญาณดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์

2.4.1   คำจำกัดความของสัญญาณดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์

สัญญาณแรงดันดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์  ได้แก่สัญญาณแรงดันของวงจรอาร์ซีดิฟเฟอเรนทิเอตอร์ที่ปรากฏตกคร่อมตัวต้านทาน  ลักษณะของสัญญาณจะขึ้นอยู่กับค่าคงที่เวลาของวงจรนั้นๆดังแสดงในรูปที่ 2.7เป็นสัญญาณดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์ของวงจรที่มีค่าเวลาต่างๆกัน

นอกจากนี้แล้ววงจรอาร์ซีดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์ ซึ่งแสดงใน รูปที่  2.8   ยังอาจถูกพิจารณาได้ว่าเป็นวงจรกรองความถี่สูงผ่านประเภทความถี่สูงผ่านแบบ อาร์-ซี   กล่าวคือ สัญญาณที่มีความถี่สูงจะผ่านไปได้ดีส่วนความถี่ต่ำจะถูกกรองไว้ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวนี้   สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้โดย การพิจารณาแรงดันที่เอาต์พุตของวงจรที่มีค่าเวลาคงที่นาน ๆ ( รูปที่ 2.8 )  ซึ่งแสดงว่าสัญญาณนี้ประกอบด้วยคลื่นความถี่ย่อยรูปไซน์ที่มีค่าความถี่สูง

แตนซ์  (XC)     ของตัวเก็บประจุจะมีค่าน้อยลงเมื่อความถี่สูงขึ้น  ดังนั้นสัญญาณที่เอาต์พุตจึงมีลักษณะไม่ใช่คลื่นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เนื่องจากความถี่ฮาร์โมนิคถูกแยกออกไป ดังนั้นลักษณะแรงดันซึ่งปรากฏที่เอาต์พุตจะเป็นกราฟรูปเอ็กโพเนนเชี่ยลดังรูปที่ 2.1 (ข)

การแสดงรูปเปรียบเทียบระหว่างคลื่นอินพุตและเอาต์พุตจะต้องทำโดยเขียนลักษณะคลื่นที่จะเปรียบเทียบอยู่บนแกนนอนของเวลาแกนเดียวกันโดยเรียงไว้ในแนวตั้งการเปรียบเทียบค่าแรงดันระหว่างอินพุตและ    เอาต์พุตก็จะทำได้โดยการพิจารณาที่ตำแหน่งเวลาใดๆที่จุดเดียวกัน

รูปที่ 2.8  แสดงลักษณะของแรงดันดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์ของวงจรที่มีค่าเวลาคงที่ (time constant) ต่างๆกัน

2.4.2    การทำงานของวงจร อาร์-ซี ดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์

เพื่อให้เป็นการง่ายต่อการเข้าใจ   เรื่องการทำงานของวงจรชนิดนี้  เราจะพิจารณาค่าของแรงดันต่างๆซึ่งปรากฏในวงจรที่เวลา  t  ใด ๆ ดังแสดงในรูปที่  2.9  เมื่อเวลา t0 แรงดันอินพุตคือ ศูนย์ โวลต์ และเป็น +10 โวลต์    กล่าวคือที่ t0แรงดันอินพุตจะเป็นศูนย์ และทันทีทันใดหลังจากเวลา t0 แรงดันจะมีค่าเป็น +10 โวลต์    ดังนั้นเพื่อให้เห็นความแตกต่างกันของแรงดันที่กล่าวมานี้เวลา  t0 จึงมักถูกพิจารณาได้ว่า  เมื่อเวลาก่อน  t๐  ซึ่งค่าแรงดันอินพุตเป็น  +10  โวลต์  เขียนแทนด้วย  t+0  ดังแสดงในรูปที่  2.9

รูปที่ 2.9  แสดงค่าแรงดันต่าง ๆ ที่ปรากฎในวงจรที่เวลา t ใด ๆ และ

แสดงความหมายของเวลาทันที ทันใด ก่อนและหลัง t0

ที่เวลา t๐ แรงดันซึ่งตกคร่อมตัวเก็บประจุจะมีค่าศูนย์ โวลต์  ดังนั้นแรงดันทั้งหมดของสัญญาณอินพุตจะปรากฏตกคร่อมที่ตัวต้านทาน( R)  ทั้งนี้เป็นไปตามกฏแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์นั้นเองสัญญาณอินพุต +10 โวลต์ จะถูกป้อนเข้าไปเป็นเวลา 1 msec  ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ตัวเก็บประจุจะมีเวลาในการสะสมประจุกระทั่งเวลาเมื่อเวลาผ่านไป 1 msec เกิดมีแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ +3.94 โวลต์  ดังนั้นจากกฏเคอร์ชอฟฟ์เช่นกัน  แรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทานก็จะมีค่าลดลง  กระทั่งเมื่อเวลาผ่านไป 1 msec   จะลดลงเหลือ +6.06โวลต์   ซึ่งที่เวลาใดๆก็ตามในช่วง  1 msec      แรกนี้ผลรวมของแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุและตัวต้านทานมีค่าเท่ากับ +10 โวลต์ ซึ่งเป็นแรงดันของสัญญาณอินพุตหรืออาจแสดงให้เห็นได้โดย

eR  =  ein – ec

eR  =  ( +10 ) – ( +3.94 )

=  +6.06 V  เมื่อเวลาผ่านไป 1 msec ( t-1)

และที่จุดเวลา t+1 สัญญาณแรงดันอินพุตจะไม่ปรากฏกล่าวคือมีค่าเป็นศูนย์โวลต์   ดังนั้นที่แหล่งจ่ายแรงดันจึงเปรียบเสมือนถูกลัดวงจรตัวเก็บประจุขณะนี้มีแรงดันตกคร่อมอยู่แล้ว 3.94 โวลต์    จะทำหน้าที่คล้ายกับแหล่งจ่ายแรงดันโดยทำการคายประจุออกผ่านตัวต้านทานในวงจร      จึงมีผลทำให้คล้ายกับว่าตัวต้านทาน  ขณะนี้มีแรงดันตกคร่อม –3.94 โวลต์  อย่างทันทีทันใด เมื่อเปรียบเทียบกับศักดาที่กราวด์  ดังนั้นแรงดันที่เอาต์พุตที่ตำแหน่ง  t+1 จึงมีค่าเป็น –3.94 โวลต์   เมื่อตัวเก็บประจุคายประจุออกที่แรงดันที่ตกคร่อมจะค่อยๆ ลดลงจนกระทั่งเวลาผ่านไปอีก 1 msec       ( จากจุด 1 msec  2 msec )     แรงดันจะลดลงจาก +3.94 โวลต์ เป็น +2.39โวลต์   ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนี้แรงดันที่อินพุตมีค่าเป็น 0โวลต์  ดังนั้นแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทานก็จะมีค่าเท่ากับแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุนั่นเอง    แต่แรงดันที่ตกคร่อมกับตัวต้านทานจะมีศักย์เป็นลบเมื่อเทียบกับกราวด์  ดังนั้นที่แรงดันเอาต์พุตจะมีค่าเป็น –2.39โวลต์

ที่เวลา t+2 สัญญาณแรงดันที่อินพุตมีค่า +10 โวลต์    อีกครั้งหนึ่งและขณะนี้ที่ตัวเก็บประจุมีแรงดันตกคร่อมเหลืออยู่  2.39 โวลต์  และยังคงทำหน้าที่เสมือนเป็นแหล่งจ่ายแรงดันเช่นเดิมดังนั้นแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน จะมีค่าเท่ากับผลต่างของแรงดันทั้งสองคือ  ( +10  ) - ( +2.39  )  =  +7.61 V  นั่นคือที่ t+2 สัญญาณแรงดันที่เอาต์พุตจะมีค่าเท่ากับ +7.61 โวลต์  อย่างทันทีทันใด            ( ดังในรูปที่ 2.9 )

และในช่วงเวลาจาก  2 msec ถึง  3 msec ตัวเก็บประจุจะเริ่มสะสมประจุ  (charge) อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากแรงดันอินพุตมีค่าเท่ากับ +10 โวลต์    ดังนั้นตัวเก็บประจุจะเริ่มสะสมประจุจาก +2.39 โวลต์  ที่เวลา t+2 กระทั่งเวลา t-3 ทำให้มีแรงดันตกคร่อมเพิ่มขึ้นเป็น +5.38 โวลต์    ขณะที่ตัวเก็บประจุทำการสะสมประจุ และมีแรงดันตกคร่อมเพิ่มขึ้นนั้นแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทานก็จะมีค่าน้อยลงเนื่องจากผลรวมของแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ  และความต้านทานจะต้องมีค่าคงที่   และเท่ากับแรงดันที่อินพุตเสมอ  ดังนั้นที่เวลา  t-3  แรงดันตกคร่อมตัวต้านทานจะลดลงเหลือ +4.62 โวลต์   จากนั้นการคายประจุและการสะสมประจุของตัวเก็บประจุก็จะเกิดขึ้นซ้ำ ๆ กันเช่นนี้เรื่อยไป  กระทั่งสัญญาณแรงดันที่เอาต์พุตจะมีลักษณะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเราสังเกตุเห็นได้ในจอภาพออสซิลโลสโคป

สมการคายประจุ (Discharge)  อาจนำมาใช้ เพื่อหาค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทานในวงจรอาร์ซีดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์ ขณะที่ตัวเก็บประจุกำลังทำการสะสมประจุ (charge) ได้โดย

จาก             eC=E⋅ε −tRC

eR=E⋅ε−-t RC

ดังนั้น        	                                      	        …………………  (3.1)

โดยที่

eR   คือ  แรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทานขณะที่ตัวเก็บประจุกำลังสะสมประจุ

E   คือ  แรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทานที่เวลาเริ่มต้นก่อนทำการสะสมประจุ

ดังนั้นถ้าหากนำสมการ 3.1 มาพิจารณาในการหาค่าแรงดันที่เอาต์พุตของวงจรในรูปที่ 3.3 จะสามารถทำได้ดังนี้

eR  ที่เวลา  t-1

t=tP=1msec,τ=RC=2msec,E=+10V

ดังนั้น	          eR=E.ε−tRC

=+10.ε−1×10−3 2×10−3

=+10.ε−0.5

=+6.06V      ที่เวลา t-1

eR  ที่เวลา               t-1   =   - eC

แต่  eC  ที่เวลา        t+1   =   eC  ที่เวลา  t-1

=   ein –  eR ที่เวลา  t-1

=   10 –  6.06  V

=  +3.94  V  ที่เวลา  t-1

นั่นคือ  eR ที่เวลา   t+1    =   - (+3.94)

=  -3.94 V  ที่เวลา  t+1

จากเวลา  t1 ถึง t2  แรงดันที่เอาต์พุตที่ตกคร่อมตัวต้านทานจะเปลี่ยนแปลงจาก –3.94 โวลต์ ไปยังศูนย์โวลต์   ดังนั้น

eRที่เวลาt−2,t=1msec,τ=RC=2msec,E=−3.94V

eR=E.ε− t / RC

eR =-3.94.ε−  0.5

=−2.39Vที่เวลาt−2

eR ที่เวลา t+2 , สัญญาณถูกป้อนเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง

## ดังนั้น

eR   =  ein + eC  ที่เวลา  t-2

แต่ที่เวลา  	    t-2  =  eR ที่เวลา t-2

=  - 2.39 V

ดังนั้น eR ที่เวลา   t+2      =  (+10) + (-2.39)

=  +7.61  V  ที่เวลา t+2

และในทำนองเดียวกันนี้เราก็สามารถหาค่าของแรงดันเอาต์พุตที่เวลาต่อๆไปได้ซึ่งคำนวณได้จัดไว้ในตารางที่ 2.2

| เวลา t( ) | eR (โวลต์) |  | eC (โวลต์) |
| --- | --- | --- | --- |
| msec | t –( ) | t +( ) | t ( ) |
| 0 | 0 | +10 | 0 |
| 1 | +6.06 | -3.94 | +3.94 |
| 2 | -2.39 | +7.61 | +2.38 |
| 3 | +4.62 | -5.38 | +5.38 |
| 4 | -3.26 | +6.74 | +3.26 |
| 5 | +4.08 | -5.92 | +5.92 |
| 6 | -3.58 | +6.42 | +3.59 |
| 7 | -3.58 | -6.11 | +6.11 |
| 8 | -3.77 | +6.23 | +3.71 |
| 9 | +3.78 | -6.22 | +6.19 |
| 10 | -3.77 | +6.23 | +3.75 |
| 11 | +3.77 | -6.23 | +6.21 |
| 12 | -3.77 | +6.23 | +3.76 |
| 13 | +3.77 | -6.23 | +6.22 |
| 14 | -3.77 | +6.23 | +3.77 |
| 15 | +3.77 | -6.23 | +6.23 |
| 16 | -3.77 | +6.23 | +3.77 |

#### ตารางที่ 2.2 แสดงแรงดันเอาต์พุตที่ตกคร่อม อาร์-ซี ที่เวลาต่างๆกัน

จากตารางคำตอบข้างบนนี้จะเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปราว 8 msec      ต่อจากนั้นลักษณะของสัญญาณเอาต์พุตจะมีลักษณะเหมือนกัน  และซ้ำ ๆ กันไปโดยตลอด และลักษณะนี้ก็คือ รูปคลื่นที่เราสามารถวัดได้และแสดงที่จอภาพของออสซิลโลสโคป  ซึ่งเรียกกันว่า    “รูปคลื่นเข้าที่”(settled  waveform)

2.5  ลักษณะรูปคลื่นเอาต์พุตของวงจร อาร์-ซี ดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์

2.5.1    การหาลักษณะของ “ รูปคลื่นเข้าที่”   โดยตรง

รูปที่ 2.10  (ก)  แสดงวงจร อาร์-ซี ดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์และ

(ข)  ลักษณะของ “ รูปคลื่นเข้าที่ ” ปรากฏด้านเอาต์พุตของวงจร

โดยการพิจารณาจากรูปที่ 2.10 (ก) ซึ่งเป็นวงจร อาร์-ซี ดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์และมี “ รูปคลื่นเข้าที่ ” (Settled waveform)  ที่ปรากฏด้านเอาต์พุต   ดังแสดงในรูปที่ 2.10  (ข)   ดังนั้น  ถ้าหากเรารู้ค่าของ  E1 เราก็สามารถแสดงค่าของ  E2  ในเทอมของ  E1  ได้และในทำนองเดียวกัน  ถ้าหากเรารู้ค่าของ  E3  เราก็สามารถแสดงค่าของ  E4  ในเทอมของ  E3  ได้ทั้งนี้โดยการใช้สมการที่  3.1

ดังนั้นจาก                                               eR  =  E  -t/RC

E2    =  E1 -t/RC

จะได้ว่า                                                                                        ………………..  ( 3.2 )

และ

……………….  ( 3.3 )

E4   =  E3 -t/RC

นอกจากที่เวลา t1 และ t2 ค่าของแรงดันรวมทั้งหมดที่ตกคร่อมส่วนต่าง ๆ    ในวงจรจะมีค่าเท่า-กับแรงดันของสัญญาณอินพุต

E1  –  E4  =  E

นั่นคือ               	                                         	                   ….………….….  ( 3.4 )

E2  –  E3  =  E

และ                                             	        	                              …………………  ( 3.5 )

จะเห็นว่าจากสมการ ( 3.2 ), ( 3.3 ), ( 3.4 )  และ  ( 3.5 )  สามารถหาค่าของ  E1, E2, E3   และ E4 ได้หรืออาจพิจารณา

E1  =  E  +  E4

จากสมการ  ( 3.4 )           			       		…………………. ( 3.6 )

แทนค่า E1 ในสมการ (3.2)

E2  =  E1. -t/RC

= (E + E4). -t/RC

หรือ                        		                                           ………………..  ( 3.7 )

E2  =E+ E4ε+tRC

จากสมการ (3.5)

E3  =  E2  –  E

แทนค่าในสมการ (3.3)          		                                            ……………….. ( 3.8 )

E4  = E3. -t/RC

=  (E2  - E). -t/RC

หรือ

E4 =E2− Eε+tRC

.……………..  ( 3.9 )

จากสมการ 3.7 และ 3.9 เราสามารถหาค่า  E2  และ  E4 ได้และในที่นี้เราจะลองใช้วิธีการดังกล่าวนี้ หาค่าของ “ รูปคลื่นเข้าที่ ” ของวงจรในรูปที่ 3.3

โดยที่                            ein   =   E     =   + 10  V

t   =   tp     =   1 msec

  =  RC   =   2 msec

ดังนั้นจากสมการที่ 3.7                 E2   = E− E4ε+1×10−32×10−3

= 10+E41.65

E2   =  6.06  +  0.606  E4

…..…………. ( 3.10 )

จากสมการที่ 3                               E4  = E2− Eε+1×10−32×10−3

E4   =  0.606E2   –  6.06 E4    =   0.606E2   –   6.06

……………… ( 3.11 )

คูณสมการ (3.10) ด้วย 0.606

ดังนั้น                      0.606E2  =  3.67  +  0.367. E4

0.367E4  =  0.606E2  – 3.67

หรือ						                          ……………… (3.12 )

สมการ (3.11) ลบด้วยสมการ (3.12)

0.633E4  =  - 2.39

นั่นคือ  	                           E4  =   - 3.77  V

แทนค่า E4 ในสมการ (3.10) เพื่อหาค่า E2

E2   =  6.06  +  0.606    ( -3.77 )

=  +3.78  V

ดังนั้น                              E1  =  E  +  E4  =  ( + 10 )   +  (- 3.77 )

=  + 6.23  V

และ                                 E3  =  E2  –  E   =  ( + 3.78 ) –  ( + 10 )

=  - 6.22  V

นั่นคือ                             E1  = +  6.23  V

E2   =  +  3.78  V

E3  =  - 6.22   V

และ                                 E4  = - 3.77   V

ซึ่งค่าเหล่านี้เป็นตัวกำหนดลักษณะของ   “รูปคลื่นเข้าที่ ”     ที่เราต้องการนั่นเองนอกจากนี้แล้วเป็นที่น่าสังเกตว่า  แรงดันเอาต์พุตของวงจรอาร์ซีดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์    มักจะหมายถึงลักษณะของคลื่นแรงดันเอาต์พุตของวงจร อาร์-ซี ที่มีค่าเวลาคงที่สั้น ๆ  ซึ่งลักษณะของแรงดันดังกล่าวนี้  มีประโยชน์มากในการกำหนดช่วงเวลาและการกระตุ้นในวงจรมัลติไวเบรเตอร์ (multivibrator  circuits)  ทำงานซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในบทต่อๆ ไป

2.5.2  ช่วงเวลาทิลท์ (tilt time )

จากรูปสัญญาณแรงดันที่ตกคร่อมตัวความต้านทาน    ของวงจร อาร์-ซี ดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์ที่มีค่าเวลาคงที่มาก ดังแสดงในรูปที่  2.11 จะเห็นว่าเป็นลักษณะของแรงดันเอาต์พุตของวงจรดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์แบบที่มีค่าช่วงเวลาคงที่มาก  (     มีค่าสูง )    ซึ่งในรูปนี้การลดลงของแรงดันจาก  E1 อย่างเอ็กโพเนนเชี่ยล  นั้นเราประมาณว่าเป็นการลดลงอย่างเชิงเส้น    และเมื่อลากต่อเส้นตรงนี้ออกไปกระทั่งตัดกับระดับ eR   ที่มีค่าเป็นศูนย์แล้วช่วงเวลาจากระดับ  E1  ถึงจุดตัดนี้เราเรียกว่า   เวลาทิลท์  ใช้เขียนแทนด้วย  tt   และอัตราส่วนระหว่างความกว้างของพัลส์  tp  กับเวลาทิลท์  tt  เราเรียกว่า   แฟรคชั่นแนลทิลท์  (fractional  tilt)  เขียนด้วยตัว P

รูปที่  2.11 แสดงวงจร อาร์-ซี ดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์ที่มีค่าเวลาคงที่มากและรูปคลื่นเอาต์พุต

Ρ=tPtt

นั่นคือ     	   		                     		        …………………    ( 3.13 )

เมื่อ         P   คือ  แฟรคชั่นแนลทิลท์

tp   คือ  ความกว้างของพัลส์ (วินาที)

tt    คือ  เวลาทิลท์  (วินาที)

แต่การวัดหาค่าของ  tt   แล้วแทนลงในสมการ ( 3.13 )  เพื่อหาค่าของ   P    นั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในทางปฏิบัติที่นิยมกันก็คือการหาค่าของ  P  โดยแสดงรูปอัตราส่วนของแรงดัน โดยเมื่อพิจารณาจากรูปที่ 2.11

Ρ=Ε1−Ε2V2

………………………( 3.14 )

โดยที่   		        E1  คือ  ค่าของแรงดันที่สูงที่สุด

E2  คือ  ค่าของแรงดันที่ลดลงมาจาก E1  ถึงเวลาที่  tp

V   คือ  ขนาดของการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่เวลา tp

ซึ่งสมการ (3.14)  ใช้เพื่อหาค่าของ  P  เมื่อรู้ค่าของ  P  แล้วจากการใช้สมการ ( 3.13 )    เราก็สามารถหาค่าของ “ เวลาทิลท์ ” (  tt  )   ได้

ตัวอย่างที่ 3.2     ถ้าแรงดันอินพุตตาม รูปที่  2.11 เป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมจตุรัส มีความถี่ 5 kHZ ค่าแรงดัน V  = 18  V  และแรงดัน  E1 - E2  =  2 V  จงหาค่าแฟรคชั่นแนลทิลท์ ( P ) และช่วงเวลาทิลท์ ( tt )

##### วิธีทำ

จาก                                   P = E1−E2( V2 )

เมื่อ                             E1 – E2   =   2  V,   V  =  18 V

P = 2182 = 29 = 0.222

จาก                                    T = 1f

เมื่อ                                     f    =  5 kHz

T = 15×103HZ = 200μS

tP = T2 = 200×10−62

tP = 100μS

จาก

P  = tPtt

หรือ

tt = tPP

= 100×10−60.222

ดังนั้น                                 tt   = 450 μS

จบเนื้อหา บทที่ 3  วงจรดิฟเฟอร์เรนทิเอเตอร์